目录

一、 获取识别记录	1

二、 获取人员信息接口	4

三、 获取设备参数	5

四、 设置设备参数	10

五、 上传人员信息	16

六、 设备锁定/解锁	18

七、 人员删除	18

八、 人员更新	19

九、附录errorCode定义：	21

（在设备主页中进入管理页面--->系统设置--->通信设置 页面点击“开启本机服务”，查看当前设备IP和端口）

- 获取识别记录

- Url :http://{ip}:9003/records

- 请求方式：post

报文体包括：

- count：int类型，识别记录的条数。

- endTime:long类型，识别记录截止时间。

- key:字符串类型，工号或者姓名。

- lastCreateTime:long类型，每次获取的最后一条记录的识别时间。

- needImages:int类型是否需要图片，1：需要图片。

- startTime:long类型，识别记录的开始时间。

报文示例：

{ "count":25, "endTime":1594742399100, "key":"", "lastCreateTime":0, "needImages":1, "startTime":1594569600100 }

- 设备回复：

报文字段包括：

- deviceSN：字符串类型，设备标识代码SN。

- errorCode：字符串类型，错误代码，“0”成功，具体值详见附录。

- hasMore：boolean类型，是否有更多数据，true:有，false：没有更多数据。

- body：JSON数组，识别记录列表。

  - cardType：身份证类型，字符串类型，卡类型，仅cardId为空””时，可以为””，必填字段

“1”：身份证

“2”：外国人永久居住证

“3”：港澳台居住证

“9”：普通IC卡

- createTime：long类型，创建的时间。

- extAttribute：JSON对象，扩展属性

- temperature：字符串类型，体温。

- faceScore：字符串类型，”0”~”1”之间的数字型字符串，人脸比对分数，可以为””。

- id：识别记录标识

- irisLeftScore：字符串类型，左眼虹膜比对分数。

- irisRightScore：字符串类型，右眼虹膜比对分数。

- matchRule：json对象。

- faceThresh：字符串类型，人脸比对时匹配的阈值。

- group:字符串类型，识别策略组合方式，0：任一项通过开门，1：所有项通过开门

- irisMatchMode：字符串类型，虹膜比对时匹配策略，0:任一眼通过，1:必须左眼通过,2:必须右眼通过，9:双眼同时通过

- irisThresh：虹膜分数阈值。

- matchType：json对象

- card：字符串类型，是否启用卡识别，0：不启用，1：启用。

- face：字符串类型，是否启用人脸识别，0：不启用，1：启用。

- iris:字符串类型，是否启用人脸识别，0：不启用，1：启用。

- memberName：字符串类型，姓名。

- modeOneToN：boolean类型，true 1：N模式,false 不是1：N。

- openDoor：Boolean类型，开门，true 开门，false 关门

- staffNum：字符串类型，工号。

- success：boolean类型，成功 true，失败 false。

- type：int类型，识别模式，1：虹膜，2：人脸，4：卡或证件。

- 报文示例：

{ "body":[ .{ "cardType":0, "createTime":1594699068640, "extAttribute":{ "temperature":"36.7" }, "faceScore":0.0, "id":5, "irisLeftScore":78.2, "irisRightScore":0.0, "matchRule":{ "faceThresh":"0.93", "group":"0", "irisMatchMode":"0", "irisThresh":"0.7", "matchType":{ "card":"0", "face":"0", "iris":"1" } }, "memberName":"张三", "modeOneToN":true, "openDoor":true, "staffNum":"777", "success":true, "type":1 } ], "deviceSN":"200601-J80-S30-0017", "errorCode":0, "hasMore":false }

- 获取人员信息接口

- Url :http://{ip}:9003/members

- 请求方式：post

报文体包括：

- count:int类型，识别记录的条数。

- key:字符串类型，工号或者姓名。

- lastStaffNumDec:字符串类型，最后一条人员工号对应的编号。

- needImages：int类型是否需要图片，1：需要图片。

- 报文示例：

- { - "count":10, - "key":"", - "lastStaffNumDec":"", - "needImages":1 - }

设备回复

- cardNum：字符串类型，卡或证件号。

- cardType：卡或证件类型，可选，有值时cardNum也必须有值，身份证1，外国人永居证2，港澳台居住证3，IC卡9。

- faceImage：字符串类型，人脸图片，必填。

- leftIrisImage：字符串类型，不一定填（依赖于singleIrisAllowed），左眼虹膜图片，bmp图片Base64。

- name：字符串类型，姓名，必填。

- openDoor：字符串类型，开门权限，必填字段，0：不能开门，1：能开门。

- Purview：角色，必填，管理员10，操作者20，一般用户30，访客40。

- purviewEndTime：访客有效结束时间，单位：毫秒，purview为40时必填。

- purviewStartTime：访客有效开始时间，单位：毫秒，purview为40时必填

- rightIrisImage：字符串类型，不一定填（依赖于singleIrisAllowed），右眼虹膜图片，bmp图片Base64。

- singleIrisAllowed：可选，是否允许单只眼睛注册，默认0，为0时，leftIrisImage、rightIrisImage都必填，为1时，leftIrisImage、rightIrisImage至少有一个必填。

- staffNum:字符串类型，工号，必填，字母数字都行。

报文示例：

{ "cardNum" : "", "cardType" : 0, "faceImage" : "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAxvZ", "leftIrisImage" : "Qk02tAQAAAAAADYEAAAoX19vXXl5es6U0dDPztDw==", "name" : "程程", "openDoor" : 1, "purview" : 30, "purviewEndTime" : 0.0, "purviewStartTime" : 0.0, "rightIrisImage" : "Qk02tAQAAAAAADYEAAAo=", "singleIrisAllowed" : 0, "staffNum" : "777" }

- 获取设备参数

- Url:http://{ip}:9003/settingsGet

- 请求方式：post

报文体报文体为空：{}

设备回复：

报文字段包括：

- errorCode：字符串类型，错误代码，具体值详见附录1，必填字段

- deviceSN:设备标识SN

- body:  JSON对象

  - lastUpdateTimestamp：字符串类型，参数最后更新时间（服务器时间），UNIX时间戳格式，精确到毫秒，必填字段

  - dataExpired：字符串类型，识别记录保存的时间，必填字段，其具体内容为：

“0”：永久

“10”：10天

“30”：30天

“90”：90天

“180”：180天

“365”：1年

“1095”：3年

“3650”：10年

  - led：字符串类型，整数型字符串，”0”~”100”表示LED亮度百分比，”0”表示关闭LED，”100”表示最大亮度，若为”-1”则表示自动调节亮度，必填字段

  - tamper：字符串类型，防拆开关，必填字段，其具体内容为：

“0”：关闭

“1”：开启

  - match：JSON对象，特征比对相关参数

    - remoteMode：字符串类型，”0”为联网识别，”1”为本地识别，必填字段

    - matchType：JSON对象，识别模式

      - iris：字符串类型，是否启用虹膜识别，”0”为不启用，”1”为启用，必填字段

      - face：字符串类型，是否启用人脸识别，”0”为不启用，”1”为启用，必填字段

      - card：字符串类型，是否启用卡识别，”0”为不启用，”1”为启用，必填字段

    - group：字符串类型，识别策略组合方式，”0”表示matchType启用项中的任一项通过即可，”1”表示必须matchType启用项中所有项通过

  - IrisMatchType：JSON对象，虹膜识别模式

    - regMode：字符串类型，虹膜注册时匹配策略，必填字段，具体内容如下：

“0”：任一眼虹膜匹配

“1”：左眼虹膜匹配

”2”：右眼虹膜匹配

“9”：双眼同时匹配

    - identifyMode：字符串类型，虹膜比对时匹配策略，必填字段，具体内容如下：

“0”：任一眼虹膜匹配

“1”：左眼虹膜匹配

”2”：右眼虹膜匹配

“9”：双眼同时匹配

  - thresh：JSON对象，阈值参数

    - irisQualityReg：字符串类型，“0”~“1”之间的数字型字符串，虹膜注册图片质量阈值，必填字段

    - irisQualityMatch：字符串类型，“0”~“1”之间的数字型字符串，虹膜识别图片质量阈值，必填字段

    - irisReg：字符串类型，“0”~“1”之间的数字型字符串，虹膜注册时匹配阈值，必填字段

    - irisMatch：字符串类型，“0”~“1”之间的数字型字符串，虹膜比对时匹配阈值，必填字段

    - faceMatch：字符串类型，“0”~“1”之间的数字型字符串，人脸比对时匹配的阈值，必填字段

  - output：JSON对象，信号输出参数

    - dryContact：字符串类型，干接点，”0”为不输出，”1”为输出，必填字段

    - wiegand：JSON对象，维根协议参数

      - enable：字符串类型，”0”为不输出，”1”为输出，必填字段

      - protocol：字符串类型，协议类型，”0”表示维根26，”1”表示维根34，必填字段

      - outputType：字符串类型，维根输出类型，”0”表示输出工号，”1”表示输出卡号，”2”表示输出固定值，必填字段

      - fixedContent：字符串类型，固定输出的内容，必填字段

  - doorLock：JSON对象，门磁参数

    - type：字符串类型，门磁类型，”0”表示门磁关闭，”1”表示门磁开启，”9”表示无门磁，必填字段

    - delay：字符串类型，门磁延时，单位秒，必填字段

    - closedCircuit：字符串类型，闭门回锁，”0”表示关闭，”1”表示开启，”9”表示无闭门回锁，必填字段

  - ntp：字符串类型，是否网络对时，”0”表示不启用，”1”表示启用网络对时，必填字段

  - sound：字符串类型，”0”~”100”的数字型字符串，音量百分比，必填字段

  - screenOff：字符串类型，熄屏时间，必填字段，具体内容如下：

“0”：永不熄屏

“30”：30秒

“60”：1分钟

“120”：2分钟

“300”：5分钟

  - doorBell：字符串类型，门铃持续时间，必填字段，具体内容如下：

“2”：2秒

“5”：5秒

“10”：10秒

“15”：15秒

“30”：30秒

  - temperature：JSON对象，测温相关

    - enable：字符串类型，是否启用测温功能，“0”不启用，“1”启用，必填字段

    - alarmThresh：字符串类型，体温超标报警温度，具体内容为浮点数类型的字符串，不带单位，如”37.3”，当enable为“1”时，本项为必填字段

报文示例：

{"errCode": "0", "deviceSN":"200601-J80-S30-0017", "body": { "lastUpdateTimestamp": "1568001722123", "dataExpired": "0", "led": "0", "tamper": "0", "match": { "remoteMode": "0", "matchType": { "iris": "1", "face": "1", "card": "1" }, "group": "0" }, "irisMatchType": { "regMode": "9", "identifyMode": "0" }, "thresh": { "irisQualityReg": "0.75", "irisQualityMatch": "0.75", "irisReg": "0.75", "irisMatch": "0.70", "faceMatch": "0.85" }, "output": { "dryContact": "1", "wiegand": { "enable": "1", "protocol": "0", "outputType": "1", "fixedContent": "123456" } }, "doorLock": { "type": "1", "delay": "200", "closedCircuit": "2" }, "ntp": "1", "sound": "80", "screenOff": "0", "doorBell": "5", “temperature”: { “enable”:”1”, “alarmThresh”:”37.3” } } }

- 设置设备参数

- Url:http://{ip}:9003/settingsUpdate

- 请求方式：post

报文体包括：

- errorCode：字符串类型，错误代码，具体值详见附录1，必填字段

- deviceSN:设备标识SN

- body:  JSON对象

  - lastUpdateTimestamp：字符串类型，参数最后更新时间（服务器时间），UNIX时间戳格式，精确到毫秒，必填字段

  - dataExpired：字符串类型，识别记录保存的时间，必填字段，其具体内容为：

“0”：永久

“10”：10天

“30”：30天

“90”：90天

“180”：180天

“365”：1年

“1095”：3年

“3650”：10年

  - led：字符串类型，整数型字符串，”0”~”100”表示LED亮度百分比，”0”表示关闭LED，”100”表示最大亮度，若为”-1”则表示自动调节亮度，必填字段

  - tamper：字符串类型，防拆开关，必填字段，其具体内容为：

“0”：关闭

“1”：开启

  - match：JSON对象，特征比对相关参数

    - remoteMode：字符串类型，”0”为联网识别，”1”为本地识别，必填字段

    - matchType：JSON对象，识别模式

      - iris：字符串类型，是否启用虹膜识别，”0”为不启用，”1”为启用，必填字段

      - face：字符串类型，是否启用人脸识别，”0”为不启用，”1”为启用，必填字段

      - card：字符串类型，是否启用卡识别，”0”为不启用，”1”为启用，必填字段

    - group：字符串类型，识别策略组合方式，”0”表示matchType启用项中的任一项通过即可，”1”表示必须matchType启用项中所有项通过

  - IrisMatchType：JSON对象，虹膜识别模式

    - regMode：字符串类型，虹膜注册时匹配策略，必填字段，具体内容如下：

“0”：任一眼虹膜匹配

“1”：左眼虹膜匹配

”2”：右眼虹膜匹配

“9”：双眼同时匹配

    - identifyMode：字符串类型，虹膜比对时匹配策略，必填字段，具体内容如下：

“0”：任一眼虹膜匹配

“1”：左眼虹膜匹配

”2”：右眼虹膜匹配

“9”：双眼同时匹配

  - thresh：JSON对象，阈值参数

    - irisQualityReg：字符串类型，“0”~“1”之间的数字型字符串，虹膜注册图片质量阈值，必填字段

    - irisQualityMatch：字符串类型，“0”~“1”之间的数字型字符串，虹膜识别图片质量阈值，必填字段

    - irisReg：字符串类型，“0”~“1”之间的数字型字符串，虹膜注册时匹配阈值，必填字段

    - irisMatch：字符串类型，“0”~“1”之间的数字型字符串，虹膜比对时匹配阈值，必填字段

    - faceMatch：字符串类型，“0”~“1”之间的数字型字符串，人脸比对时匹配的阈值，必填字段

  - output：JSON对象，信号输出参数

    - dryContact：字符串类型，干接点，”0”为不输出，”1”为输出，必填字段

    - wiegand：JSON对象，维根协议参数

      - enable：字符串类型，”0”为不输出，”1”为输出，必填字段

      - protocol：字符串类型，协议类型，”0”表示维根26，”1”表示维根34，必填字段

      - outputType：字符串类型，维根输出类型，”0”表示输出工号，”1”表示输出卡号，”2”表示输出固定值，必填字段

      - fixedContent：字符串类型，固定输出的内容，必填字段

  - doorLock：JSON对象，门磁参数

    - type：字符串类型，门磁类型，”0”表示门磁关闭，”1”表示门磁开启，”9”表示无门磁，必填字段

    - delay：字符串类型，门磁延时，单位秒，必填字段

    - closedCircuit：字符串类型，闭门回锁，”0”表示关闭，”1”表示开启，”9”表示无闭门回锁，必填字段

  - ntp：字符串类型，是否网络对时，”0”表示不启用，”1”表示启用网络对时，必填字段

  - sound：字符串类型，”0”~”100”的数字型字符串，音量百分比，必填字段

  - screenOff：字符串类型，熄屏时间，必填字段，具体内容如下：

“0”：永不熄屏

“30”：30秒

“60”：1分钟

“120”：2分钟

“300”：5分钟

  - doorBell：字符串类型，门铃持续时间，必填字段，具体内容如下：

“2”：2秒

“5”：5秒

“10”：10秒

“15”：15秒

“30”：30秒

  - temperature：JSON对象，测温相关

    - enable：字符串类型，是否启用测温功能，“0”不启用，“1”启用，必填字段

    - alarmThresh：字符串类型，体温超标报警温度，具体内容为浮点数类型的字符串，不带单位，如”37.3”，当enable为“1”时，本项为必填字段

- 请求示例：

- { - "dataExpired":"180", - "doorBell":"2", - "doorLock":{ - "closedCircuit":"1", - "delay":"5000", - "type":"0" - }, - "irisMatchType":{ - "identifyMode":"0", - "regMode":"9" - }, - "led":"-1", - "match":{ - "group":"0", - "matchType":{ - "card":"0", - "face":"0", - "iris":"1" - }, - "remoteMode":"1" - }, - "ntp":"1", - "output":{ - "dryContact":"1", - "wiegand":{ - "enable":"1", - "fixedContent":"0", - "outputType":"0", - "protocol":"0" - } - }, - "screenOff":"30", - "sound":"73", - "tamper":"0", - "temperature":{ - "alarmThresh":"37.3", - "enable":"1" - }, - "thresh":{ - "faceMatch":"0.93", - "irisMatch":"0.70", - "irisQualityMatch":"0.60", - "irisQualityReg":"0.65", - "irisReg":"0.70" - } - }

- 设备回复：

报文字段包括：

- deviceSN：字符串类型，设备标识SN

- errorCode：字符串类型，错误代码，具体值详见附录1，必填字段

- 报文示例：

- { - "deviceSN":"200601-J80-S30-0017", - "errorCode":0 - }

- 人员上传

- Url:http://{ip}:9003/memberSave

- 请求方式：post

- 报文体包括：

- cardNum：字符串类型，卡或证件号，可选，有值时cardType也必须有值。

- cardType：int类型，卡或证件类型，可选，有值时cardNum也必须有值，身份证1，外国人永居证2，港澳台居住证3，IC卡9。

- faceImage：字符串类型，必填，人脸图片，jpeg图片Base64。

- leftIrisImage：字符串类型，不一定填（依赖于singleIrisAllowed），左眼虹膜图片，bmp图片Base64。

- rightIrisImage：字符串类型，不一定填（依赖于singleIrisAllowed），右眼虹膜图片，bmp图片Base64。

- name：字符串类型，姓名，必填。

- openDoor：字符串类型，开门权限，0：不能开门，1：能开门。

- Purview：int类型，角色，必填，管理员10，操作者20，一般用户30，访客40。

- purviewEndTime：字符串类型，访客有效结束时间，单位：毫秒，purview为40时必填。

- purviewStartTime：字符串类型，访客有效开始时间，单位：毫秒，purview为40时必填。

- singleIrisAllowed：int类型，可选，是否允许单只眼睛注册，默认0，为0时，leftIrisImage、rightIrisImage都必填，为1时，leftIrisImage、rightIrisImage至少有一个必填。

- staffNum：字符串类型，人员工号。

- 报文示例：

- { - "cardNum" : "", - "cardType" : 0, - "faceImage" : 1G/dpfmf/Z", - "leftIrisImage" : "Qk02tAQAAAAAADYEAAAoAAA3dzc2g0w==", - "name" : "张三", - "openDoor" : 1, - "purview" : 30, - "purviewEndTime" : 0.0, - "purviewStartTime" : 0.0, - "rightIrisImage" : "Qk0fv4+fjg52ulVWFlfYGJhX11aAfXeIB8jI==", - "singleIrisAllowed" : 0, - "staffNum" : "777" - }

- 设备回复：

- deviceSN：字符串类型，设备标识SN。

- errorCode：字符串类型，错误代码，“0”成功，具体值详见附录。

- 报文示例：

- { - "deviceSN":"200601-J80-S30-0017", - "errorCode":0 - }

- 设备锁定/解锁

- Url:http://{ip}:9003/memberSaveState

- 请求方式：post

- 报文体包括：

- ip：字符串类型，操作端的ip地址

- state:int类型，解锁屏幕：0,锁定屏幕：1。

- 报文示例：

- { - "ip":"192.168.0.110", - "state":1 - }

- 设备回复：

- 报文字段：

- deviceSN：字符串类型，设备标识SN。

- errorCode：字符串类型，错误代码，“0”成功，具体值详见附录。

- 报文示例：

- { - "deviceSN":"200601-J80-S30-0017", - "errorCode":0 - }

- 人员删除

- Url:http://{ip}:9003/memberDelete

- 请求方式：post

- 报文体包括：

- staffNum：字符串类型，人员工号。

- 报文示例：

- { - "staffNum": "345" - }

- 设备回复：

- deviceSN：字符串类型，设备标识代码SN。

- errorCode：字符串类型，错误代码，“0”成功，具体值详见附录。

- errorInfo：字符串类型，信息内容。

- 报文示例：

- { - "deviceSN": "17B79DOLLA", - "errorCode": 16, - "errorInfo": "Member not found" - }

- 人员更新

- Url:http://{ip}:9003/memberSave

- 请求方式：post

- 报文体包括：

- cardNum：字符串类型，卡或证件号，可选，有值时cardType也必须有值。

- cardType：int类型，卡或证件类型，可选，有值时cardNum也必须有值，身份证1，外国人永居证2，港澳台居住证3，IC卡9。

- faceImage：字符串类型，必填，人脸图片，jpeg图片Base64。

- leftIrisImage：字符串类型，不一定填（依赖于singleIrisAllowed），左眼虹膜图片，bmp图片Base64。

- rightIrisImage：字符串类型，不一定填（依赖于singleIrisAllowed），右眼虹膜图片，bmp图片Base64。

- name：字符串类型，姓名，必填。

- openDoor：字符串类型，开门权限，0：不能开门，1：能开门。

- Purview：int类型，角色，必填，管理员10，操作者20，一般用户30，访客40。

- purviewEndTime：字符串类型，访客有效结束时间，单位：毫秒，purview为40时必填。

- purviewStartTime：字符串类型，访客有效开始时间，单位：毫秒，purview为40时必填。

- singleIrisAllowed：int类型，可选，是否允许单只眼睛注册，默认0，为0时，leftIrisImage、rightIrisImage都必填，为1时，leftIrisImage、rightIrisImage至少有一个必填。

- staffNum：字符串类型，人员工号（人员工号不能修改）。

- 报文示例：

- { - "cardNum" : "", - "cardType" : 0, - "faceImage" : 1G/dpfmf/Z", - "leftIrisImage" : "Qk02tAQAAAAAADYEAAAoAAA3dzc2g0w==", - "name" : "张三", - "openDoor" : 1, - "purview" : 30, - "purviewEndTime" : 0.0, - "purviewStartTime" : 0.0, - "rightIrisImage" : "Qk0fv4+fjg52ulVWFlfYGJhX11aAfXeIB8jI==", - "singleIrisAllowed" : 0, - "staffNum" : "777" - }

- 设备回复：

- deviceSN：字符串类型，设备标识SN。

- errorCode：字符串类型，错误代码，“0”成功，具体值详见附录。

- 报文示例：

- { - "deviceSN":"200601-J80-S30-0017", - "errorCode":0 - }

- 九、附录errorCode定义：

- 0：成功

- 1：JSON解析错误

- 2：URL子路径错误

- 3：不支持的请求类型

- 4：IP为空

- 5：导入人员数据时状态错误，指导入人员前没有进行“开始”操作，或App在处理“开始”		操作时发生错误

- 6：参数错误

- 8：卡号重复

- 9：人脸特征重复

- 10：虹膜特征重复

- 11：生成人脸特征错误

- 12：生成左眼虹膜错误

- 13：生成右眼虹膜错误

- 14：保存数据错误

- 97：App未初始化成功

- 98：App死了

- 99：未知错误