协议

# 概述

mqtt服务器信息

Ip: 101.43.60.150

端口: 1883

用户名:test-hy

密码:hy123!@#

# 通讯方式

设备使用mqtt协议与管理平台进行对接,mqtt服务器地址,端口,用于连接的用户名,密码,等信息,将于设备初始化时写入,当设备进行首次成功上报状态时,管理平台认为该设备在线

# 协议整体设计

## 主题(Topic)

平台-->设备 sys/face/设备唯一id/down/业务 设备-->平台 sys/face/设备唯一id/up/业务

## 通用消息体(json)

### Request:

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成,不允许直接将时间作为requestid "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"", //String//业务类型 "data":{} //协议内容对象 }

### Response:

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成,不允许直接将时间作为requestid "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"", //String//业务类型 "data":{ "code":200, //int//错误码,200为成功,其他错误码根据每个业务定义 "msg":"" //String//错误信息 } }

# 功能详细设计

## 1. mqtt设备连接说明

设备应为如下信息提供配置入口:

1.mqtt服务器地址,端口

2.mqtt服务器连接账户密码

设备需要内置有唯一识别码,该识别码不会与其他设备重复,且设备重置后,该设备码不变

设备以自身唯一设备码,作为clientId,连入mqtt服务器

3.设备唯一id,仅支持 数字大小写字母和减号,其他特殊符号会被系统过滤导致无法上报

## 2. 上报状态

说明:设备每10秒进行一次状态上报

主题:sys/face/设备唯一id/up/report-status

Request:

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"report-status", //String//业务类型 "data":{ "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一识别码 "deviceTime":1705371902981, //long//设备当前时间戳(毫秒) "ip":"192.168.1.1" //String//设备当前ip "passportVer":"td34jc9317053719" //String//凭证库版本号 "model": 1, //int//识别模式 1.单凭证认证 2.组合认证 "doorModel": 1, //int//门禁模式 1.自动, 2.常开, 3.常闭 "passRulerList":[1,2,3,4], //Array[Int]//通行规则id列表 "warnRulerList":[1,2,3,4] //Array[Int]//通知警示规则id列表 } }

Response:

平台服务无需回复

## 3. 凭证同步

平台服务向设备发送凭证,包含三种操作类型

- 新增凭证

包含完整的凭证信息以及其属性

- 删除凭证

仅包含凭证id

- 更新凭证信息

仅包含凭证的属性,不包含凭证内容

每个凭证id唯一对应一个凭证内容 每次执行凭证操作,设备需要校验凭证库版本号与当前设备上存的版本号是否相同,不相同时,不执行操作,并返回异常

### 3.1新增凭证

主题:sys/face/设备唯一id/down/passport-add

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"passport-add", //String//业务类型 "data":{ "opId":"1", //string//操作id,设备无需处理,于执行完毕后返回即可 "passportVer":"td34jc9317053719", //String//凭证库版本号 "personId":"1abc2", //string//人员id,用于识别同一个人的多个凭证 "personType":"v", //string//人员类型: "n" 普通人员 "v" 访客 "id":998, //long//凭证唯一id "type":1, //int//识别类型: 1.人脸,2.卡号 "content":"", //String//凭证内容,人脸,为base64图片 "showInfo":["欢迎","xx先生"], //String//鉴权成功时,屏幕展示文本,一般为欢迎信息 //该字段为字符串数组,每个字符串显示为独立一行 //设备应至少支持显示2行,每行至少支持展示5个中文 "tags":[1,2,3], //Array[Int]//凭证拥有的标签id "startTime":1705371902981, //long//有效期开始, 可以为空,代表实时生效 "endTime":1705371902981, //long//有效期结束, 可以为空,代表一直有效 "enable":1, //int//1.启用 2.禁用 } }

### 3.2删除凭证

主题:sys/face/设备唯一id/down/passport-del

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"passport-del", //String//业务类型 "data":{ "passportVer":"td34jc9317053719" //String//凭证库版本号 "opId":"1", //string//操作id,设备无需处理,于执行完毕后返回即可 "id":998, //long//凭证唯一id "personType":"n" } }

### 3.3更新凭证信息

主题:sys/face/设备唯一id/down/passport-update

说明:更新不会包含凭证内容,所以不包含凭证内容信息,只更新凭证的属性信息

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"passport-update", //String//业务类型 "data":{ "passportVer":"td34jc9317053719" //String//凭证库版本号 "opId":"1", //string//操作id,设备无需处理,于执行完毕后返回即可 "personId":"1abc2" //string//人员id,用于识别同一个人的多个凭证 "personType":"v", //string//人员类型: "n" 普通人员 "v" 访客 "id":998, //long//凭证唯一id "type":1, //int//识别类型: 1.人脸,2.卡号 "showInfo":["xx先生",""], //String//鉴权成功时,屏幕展示文本,一般为欢迎信息 "tags":[1,2,3], //Array[Int]//凭证拥有的标签id "startTime":1705371902981, //long//有效期开始, 可以为空,代表实时生效 "endTime":1705371902981, //long//有效期结束, 可以为空,代表一直有效 "enable":1, //int//1.启用 2.禁用 } }

Response

主题:sys/face/设备唯一id/up/passport-add

主题:sys/face/设备唯一id/up/passport-del

主题:sys/face/设备唯一id/up/passport-update

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"passport-add", //String//业务类型 "data":{ "code":200, //int//错误码,200为成功 "msg":"错误信息" //string//错误信息 "passportVer":"td34jc9317053719" //String//凭证库版本号 "opId":"1", //string//操作id,设备无需处理,于执行完毕后返回即可 "personType":"v", //string//人员类型: "n" 普通人员 "v" 访客 } }

错误码列表:

401 凭证不符合规范(无人脸,图片过大,图片无法识别,图片包含多张人脸) 402 系统错误 403 凭证库版本号不符,不执行操作 404 凭证不存在 405 凭证已经存在 406 设备凭证库容量已达上限(3000) !!!括号这里是设备当前容量上限数,设备根据实际填写 407 设备不支持该类型凭证 //此错误仅应用于<新增凭证>接口,由于部分设备不具备人脸识别功能 ,不支持人脸的设备在添加人脸凭证时,可以返回该错误码,平台接收该 错误码后,视为添加成功,后续<更新凭证><删除凭证>时,正常返回 凭证不存在的错误即可

## 4. 重置凭证库

清空本设备的所有凭证,将本设备属性的passportVersion 设置为空字符串

需要确保已经清空本机凭证库,再最后清空版本号,如清除时间过长,服务器会再次下发指令,设备需做好重复接收命令的处理

1.已经清空,接收到清空命令,反馈操作成功

2.正在清空中,接收到清空命令,忽略该命令

主题:sys/face/设备唯一id/down/reset-passport

Request:

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"reset-passport", //String//业务类型 "data":{ "type":"passport" //String//业务子类型,当前只会有这一个 } }

主题:sys/face/设备唯一id/up/reset-passport

Response

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"reset-passport", //String//业务类型 "data":{ "code":200, //int//错误码 200为成功 "msg":"错误信息", "result":{ //操作成功后,需要从数据库中查询出来当前版本号,确保更改成功 "passportVer":"" } } }

错误码列表:

402 系统错误

## 5. 设备配置同步

平台对设备的配置进行修改,在一次请求中可以包含多个属性,也可以只包含一个属性

操作类型一共包含三个: 1.增加 2.删除 3.设置(即直接覆盖配置项内容)

单属性类的只支持<设置>操作即可,增加和删除操作是列表类的属性才需要支持

### 5.1增加配置项(仅列表类)

主题:sys/face/设备唯一id/down/attr-add

Request:

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"attr-add", //String//业务类型 "data":{ "passRulerList":[], //列表类配置项,增加会有完整的配置项内容,例如通行规则是完整的规则内容对象 } }

### 5.2删除配置项(仅列表类)

主题:sys/face/设备唯一id/down/attr-del

Request

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"attr-del", //String//业务类型 "data":{ "passRulerList":[1,2,3] //列表类配置项,删除仅有id } }

### 5.3设置配置项

说明:直接覆盖目标项

目前可以进行设置的项有:

JSON "deviceTime":1705371902981, //long//设备当前时间戳(毫秒) "passportVer":"td34jc9317053719" //String//凭证库版本号 "model": 1, //int//识别模式 1.单凭证认证 2.组合认证 "doorModel": 1, //int//门禁模式 1.自动, 2.常开, 3.常闭 "passRulerList":,//设置通行规则时,会传完整的数据结构,而不仅仅是id,见5.4.1 "warnRulerList": //通知警示规则时,会传完整的数据结构,而不仅仅是id,见5.4.2

主题:sys/face/设备唯一id/down/attr-set

Request

单次请求可以只设置一个属性,也可以设置多个属性,如下是多个属性的情况

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"attr-set", //String//业务类型 "data":{ "deviceTime":1705371902981, //所有可配置项,可以有多个,数据类型参考上报状态接口参数 "model":1, "passRulerList":[] } }

Response

多个属性同时在一个请求里设置时,只要有失败的,最终反馈结果记为失败,失败的项错误原因写入msg,多个项失败的错误信息进行字符串拼接,写入msg,主要作用是后续用于排查问题

设置成功的,就成功了,不回退

返回的result结构体中的数据,是根据request中设置的属性数量返回的,例如只请求了passportVer字段的设置,那么返回时,的result中应只包含最新的passportVer字段内容,不要包含其他字段内容

主题:sys/face/设备唯一id/up/attr-add

主题:sys/face/设备唯一id/up/attr-del

主题:sys/face/设备唯一id/up/attr-set

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"attr-set", //String//业务类型 "data":{ "code":200, //int//错误码 200为成功 "msg":"错误信息", "result":{ //操作完成后,需要从设备属性中查询出来当前最新属性值,确保更改成功 "passportVer":"", "model":1 "passRulerList":[1,2,3,4] //列表类的属性,只查询id列表即可 } } }

错误码:400 有任意属性设置失败,返回错误码400

消息内容:内容为错误属性的属性名和错误原因,多个属性则直接拼接,逗号分隔即可

单个的情况例如: 属性passRulerList设置失败,id:3的规则内容不合法

多个的情况例如: 属性passRulerList设置失败,id:3的规则内容不合法,属性passportVer设置失败,属性字符数量超长

### 5.4列表类属性

#### 5.4.1通行规则

每个规则id对应唯一个规则,不存在修改规则内容的情况

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"attr-set", //String//业务类型 "data":{ "passRulerList":[ { "id":1, //int//规则id "name":"规则名称", //string//规则名称,设备仅存储 "remark":"规则备注信息", //string//规则备注,用于拒绝用户时,展示在屏幕中 "ruleType":1, //int//规则类型:1.仅允许 2.禁止 "tagIds":[1,2,3,4], //Array[int]//受此规则影响的标签 id,有-1, -1被定义为所有标签 "tagIdsExclude":[1,2,3,4],//Array[int]//排除在外的标签 id,不会有-1 "ruleDetailType":"year", //string//规则详情类型,定义见下表 "ruleDetail":["2023","2024"], //Array[String]//规则详情内容,定义见下表 "personType":"v", //string//人员类型: "n" 普通人员 "v" 访客 }, { //此处省略多个规则对象 } ] } }

规则类型与规则详情 规则类型: "year" //指定年份 规则内容:["2023"] //指定的年份(单个的情况) 规则内容:["2023","2024","2025"] //指定的年份(多个的情况),一条规则内的多个年份,为或的关系,只要有一个匹配,就算匹配该条规则 规则类型: "cron" //周期 规则内容:["* * * * 1"] //周期表达式(单个的情况) 规则内容:["* * * * 1","2 * * * 1","3 * * * 1"] //周期表达式(多个的情况),一条规则内的多个周期,为或的关系,只要有一个匹配,就算匹配该条规则 规则类型: "day" //指定日期,只有日期,不会包含年份 规则内容:["08-19"] //指定的日期(单个的情况) 规则内容:["05-06","08-19"] //指定的日期(多个的情况),一条规则内的多个日期,为或的关系,只要有一个匹配,就算匹配该条规则 规则类型: "timescope" //指定时间范围,默认为当天的时间段,不考虑日期因素 规则内容:["11:06:55-11:07:03"] //指定的时间范围(单个的情况) 规则内容:["11:06:55-11:07:03","12:07:12-18:07:03"] //指定的时间范围(多个的情况),一条规则内的多个时间段,为或的关系,只要有一个匹配,就算匹配该条规则 规则类型: "count" //一个凭证在本设备通行的次数 规则内容:["1"] //指定的次数,只会有1个值

#### 5.4.2通知告警规则

业务说明

当一个凭证被识别,首先查询该凭证拥有的标签,然后查询这些标签能匹配到的规则,当一条规则被匹配到就根据规则的配置进行发送相应的通知信息,和告警信息

信息内容被定义为

触发动作字段的明文,即:

- 被识别

- 被拒绝

- 通行

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"attr-set", //String//业务类型 "data":{ "warnRulerList":[ { "id":1, //int//规则id "name":"规则名称", //string//规则名称,设备仅做存储 "triggerAction":1, //int//触发动作: 1.被识别 2.被拒绝 3.通行 "tagIds":[1,2,3,4], //Array[int]//受此规则影响的标签 id, 会有-1, -1被定义为所有标签 "tagIdsExclude":[1,2,3,4] //Array[int]//排除在外的标签 id，不会有-1 "informEnable":1, //int//通知开关 1.开启 2.关闭 "warnEnable":1, //int//告警开关 1.开启 2.关闭 "warnLevel":1 //int//告警等级: 数字 1-4, 4为最高等级 "personType":"v", //string//人员类型: "n" 普通人员 "v" 访客 }, { //此处省略多条规则 } ] } }

## 6. 上报日志/事件

#### 6.1上报通行日志

为了日志不丢失,设备应对日志进行如下处理

1.实时通行的日志正常发送,未收到平台服务反馈的,标记为未发送状态

2.每10秒对未收到平台服务反馈的日志进行补发,但一次只补发一条

主题:sys/face/设备唯一id/up/pass-log

Request:

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"pass-log", //String//业务类型 "data":{ "id":1, //long//日志id,这里是设备自己的日志id "time":1705371902981, //time//通行时间,时间戳(毫秒) "passportId":1, //long//凭证id,未识别到正确凭证的场景,可以填-1 "passportContent":"", //string//凭证内容,非生物识别凭证的内容, //例如卡号,遇到未识别的卡号,可以只填内容字段, //凭证id字段填写-1 "authType":1, //int//认证类型:，1:刷脸，2:刷卡，3:刷二维码，4:身份证，5: 密码，6:指纹 "authResult":1, //int//认证结果，1:成功，2:失败 "failType":1, //int//失败类型 0:认证成功， // 其他值:失败原因， // 1:凭证未注册（未注 册人脸、未授权卡号、密码错误等）， // 2:凭证失效或禁用， // 3:不满足通行规则， // 4:远程鉴权拒绝通行， // 5:远程鉴权超时， // 6:当前禁止通行 "failMsg":"失败详情", //String//失败详情,根据失败类型进行填充 // 失败类型 0: 不填写失败详情 // 失败类型 1: 凭证未注册 // 失败类型 2: 凭证失效或禁用 // 失败类型 3: 通行规则限制,{通行规则id},{通行规则名称} // 示例: 通行规则限制,1,工作日规则 // 失败类型 4: 全局策略限制,{全局策略id},{全局策略名称} // 示例: 全局策略限制,98,防重入规则 // 失败类型 5: 全局策略网络超时,{全局策略id},{全局策略名称} // 示例: 全局策略网络超时,88,防重入规则 // 失败类型 6: 当前禁止通行 "similarity":"85.5", //string// 生物识别（如人脸识别）时的相似度 "threshold":"70", //string// 生物识别（如人脸识别）的阈值 "capturedImg":"xxxxx", //string// base64编码的抓拍照片 jpg "personName":"xxx" //string// 身份证验证时读取的人员姓名 } }

Response

主题:sys/face/设备唯一id/down/pass-log

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"pass-log", //String//业务类型 "data":{ "id":1, //long//日志id,这里是设备上报日志时,传来的日志id "code":200, //int//错误码 200为成功 "msg":"错误信息" } }

#### 6.2上报告警事件

主题:sys/face/设备唯一id/up/warn-event

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"warn-event", //String//业务类型 "data":{ "warnType":1, //int// 报警信息类型: 预规划，目前都填 1 "passportId":1, //long// 凭证id "createTime":1705371902981, //long// 信息产生的时间,时间戳(毫秒) "warnLevel":1, //int// 报警等级 1-4 "warnEventId":1, //int//报警事件 id ,目前填1 "warnContent":"示例警示信息" //string//告警信息内容 } }

#### 6.3上报通知事件

主题:sys/face/设备唯一id/up/notify-event

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"notify-event", //String//业务类型 "data":{ "bizType":2, //int// 当前填2,业务类型: 1.设备信息 2.人员信息, "passportId":1, //long// 凭证id "createTime":1705371902981, //long// 设备生产该信息的时间,时间戳(毫秒) "eventId":1, //int// 事件 id，预规划，目前都填 1 "eventContent":"示例信息" //String// 消息内容 } }

## 7. 设备控制

说明:平台对设备下发实时命令

主题:sys/face/设备唯一id/down/cmd

Request:

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"cmd", //String//业务类型 "data":{ "taskId":"65643543" //任务id "type":"open", //open开门 } }

主题:sys/face/设备唯一id/up/cmd

Response:

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"cmd", //String//业务类型 "data":{ "taskId":"65643543", //string//任务id "code":200, //int//错误码 200为成功 402,系统错误 "msg":"" //string//错误信息 } }

## 8. 访客相关

### 8.1 定时删除访客用户

功能描述:

设备应可以每日删除已经过期的访客类用户凭证

功能设计:

设备每日0点,对当前设备上如下条件的凭证进行删除

- 凭证属性 "personType":"v", //string//人员类型: "n" 普通人员 "v" 访客 - 凭证的有效期 "endTime":1705371902981, 已经超过当前时间, 即已过期,但是注意会有此字段为空的凭证,意义为无限期凭证,那么不用在此删除

剩余:

全局策略

平台-> 设备

JSON { "time":1705371902981, //long//消息发起时间戳 "requestId":"1705371902981", //String//请求唯一id,每次请求随机生成 "deviceId":"td34jc93", //String//设备唯一id "op":"attr-set", //String//业务类型 "data":{ "passRulerList":[ { "id":1, //int//规则id "name":"规则名称", //string//规则名称,设备仅存储 "remark":"规则备注信息", //string//规则备注,用于拒绝用户时,展示在屏幕中 "tagIds":[1,2,3,4], //Array[int]//受此规则影响的标签 id,有-1, -1被定义为所有标签 "tagIdsExclude":[1,2,3,4],//Array[int]//排除在外的标签 id,不会有-1 "ruleDetailType":"year", //string//规则详情类型,定义见下表 "ruleDetail":"2023&2024" //String//规则详情内容,定义见下表 "personType":"v", //string//人员类型: "n" 普通人员 "v" 访客 }, { //此处省略多个规则对象 } ] } }

设备->平台

凭证id

触发策略id

任务id

平台->设备

任务id

凭证id

操作结果: 1.通行 2.拒绝

提示信息: "拒绝通行"

设备->平台

任务id

凭证id

Code:200

msg:""

门禁计划

Cron: -1 为每天 其他为指定

Time: 12:00:00  Action: 1.常开

Time: 13:00:00 action:2.常闭

Time: 14:00:00 action: 3.自动

组合认证

IAMS基础协议更新(诺亚修改)

由于诺亚项目的特殊业务，我们需要在IAMS的基础mqtt协议里增加字段，以供认证终端识读，获取用户的多重认证方式，和胁迫码功能

业务处理建议

对于认证终端的开发建议，首先通过personId，查找到该用户的所有凭证。然后从任意一个凭证中获取信息，"authModel"表明是否多重认证，"authTypeList"，表明具体有哪些被用户指定的认证方式。其中胁迫码并没有另外做参数，直接在"authTypeList"里面看有没有类型9,就相当于开启了胁迫码。

3.1新增凭证

主题:sys/face/设备唯一id/down/passport-add

{

"time":1705371902981,            //long//消息发起时间戳

"requestId":"1705371902981",     //String//请求唯一id,每次请求随机生成

"deviceId":"td34jc93",           //String//设备唯一id

"op":"passport-add",             //String//业务类型

"data":{

"opId":"1",                    //string//操作id,设备无需处理,于执行完毕后返回即可

"passportVer":"td34jc9317053719",     //String//凭证库版本号        "personId":"4304081998239940",   //string//人员身份唯一id

"personType":"v",                //string//人员类型: "n" 普通人员 "v" 访客

"id":998,                       //long//凭证唯一id

"type":1,                       //int//识别类型: 1.人脸,2.卡号

"content":"",                   //String//凭证内容,人脸,为base64图片

"showInfo":["欢迎","xx先生"],    //String//鉴权成功时,屏幕展示文本,一般为欢迎信息

//该字段为字符串数组,每个字符串显示为独立一行

//设备应至少支持显示2行,每行至少支持展示5个中文

"tags":[1,2,3],                 //Array[Int]//凭证拥有的标签id

"startTime":1705371902981,      //long//有效期开始, 可以为空,代表实时生效

"endTime":1705371902981,        //long//有效期结束, 可以为空,代表一直有效

"enable":1,                     //int//1.启用 2.禁用        "authModel":1,                  //int//识别模式:1.单凭证识别，2.多凭证组合识别        "authTypeList":"1,2,3",         //String//识别凭证类型列表:数据示例：1,2,3.                                        //类型枚举:1.人脸2.卡号5.密码7.虹膜 8.掌静纹 9.胁迫码

"boxList":"rc10|rc20|rc225"    //用户箱号列表：该用户持有的箱号，使用|分割。

}

}

3.3更新凭证信息

主题:sys/face/设备唯一id/down/passport-update

说明:更新不会包含凭证内容,所以不包含凭证内容信息,只更新凭证的属性信息

{

"time":1705371902981,            //long//消息发起时间戳

"requestId":"1705371902981",     //String//请求唯一id,每次请求随机生成

"deviceId":"td34jc93",           //String//设备唯一id

"op":"passport-update",                 //String//业务类型

"data":{

"passportVer":"td34jc9317053719"     //String//凭证库版本号

"opId":"1",                    //string//操作id,设备无需处理,于执行完毕后返回即可        "personId":"4304081998239940",   //string//人员身份唯一id

"personType":"v",                //string//人员类型: "n" 普通人员 "v" 访客

"id":998,                      //long//凭证唯一id

"type":1,                      //int//识别类型: 1.人脸,2.卡号

"showInfo":["xx先生",""],      //String//鉴权成功时,屏幕展示文本,一般为欢迎信息

"tags":[1,2,3],                //Array[Int]//凭证拥有的标签id

"startTime":1705371902981,     //long//有效期开始, 可以为空,代表实时生效

"endTime":1705371902981,       //long//有效期结束, 可以为空,代表一直有效

"enable":1,                    //int//1.启用 2.禁用

"authModel":1,                  //int//识别模式:1.单凭证识别，2.多凭证组合识别        "authTypeList":"1,2,3",         //String//识别凭证类型列表:数据示例：1,2,3.                                        //类型枚举:1.人脸2.卡号5.密码7.虹膜 8.掌静纹 9.胁迫码

"boxList":"rc10|rc20|rc225"    //用户箱号列表：该用户持有的箱号，使用|分割。

}

}