掌静脉设备 Windows 接口协议

使用说明

传统的设备 SDK 开发包，分别具有 C++接口、Java 接口、C 语言接口、C#语言接口、Python 语言接口、OCX 接 口等等，每个常见的语言都要提供数十个函数接口，要提供不同版本的动态库、静态库。开发完接口，还要提供 不同开发环境的例程 demo，如 QT、VC++、VC#、VB、IntelliJ IDEA、Eclipse、C++ Builder 等等常见的开发环境，都 会有客户要求提供相应的例程。在 SDK 更新换代的过程中，由于要维护的版本和型号太多，造成了严重的碎片 化，给客户使用带来了极大的困扰。是客户对接变得十分复杂。

脉泽科技公司，调研了市面上类似的终端设备以及同行公司的 SDK 情况，创新的采用了进程间通信的方式进行SDK 对接，由于现在计算机性能的提高，效率已经不是进程间通信的瓶颈。Windows 版本的 SDK 采用单独的进程应用，客户采用 http 协议和 SDK 进行对接，避免不同的编程语言带来的差异性，大大的降低了客户二次开发的难度。SDK 和客户的应用去耦合，客户更换上位机开发环境和编程语言时，将变得十分简便。

接口清单

主机和掌静脉设备的通讯过程基于“ 请求-响应” 的模式，接口清单如下表所示：

| 序号 | 接口名称 | 接口功能 | 请求者 | 响应者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掌静脉注册请求 （101） | （1）主机发起注册，用户信息包括：注册 ID、注册名称、注册时间 （2）掌静脉设备完成注册后，向主机传上报注册结果 | 主机 | SDK软件 |
| 2 | 注册或识别停止 （102） | （1）主机发起停止功能，停止启动的注册或识别功能 （2）SDK软件收到指令后进行回复 | 主机 | SDK软件 |
| 3 | 识别结果查询 （103） | （1）主机周期发指令查询识别结果；主机周期查询，是和多个客户讨论后最优的方案：主机不用实现 HTTP服务器功能，避免主机和掌静脉设备过耦合。 （2）SDK软件收到指令后进行回复 | 主机 | SDK软件 |
| 4 | 设备校时 （104） | （1）主机向注册机发送校时指令 （2）SDK软件收到后进行回复，可以作为心跳检测 | 主机 | SDK软件 |
| 5 | 全部用户查询 （105） | （1）主机发出查询所有用户信息的指令 （2）SDK软件返回用户列表清单 | 主机 | SDK软件 |
| 6 | 单个用户查询 （106） | （1）主机通过用户ID查询用户是否存在 （2）SDK软件返回是否存在，存在时包括注册信息 | 主机 | SDK软件 |
| 7 | 删除全部用户信息 （107） | （1）主机发出删除所有用户信息的指令 （2）SDK软件返回状态 | 主机 | SDK软件 |
| 8 | 删除指定用户信息 （108） | （1）主机通过用户ID删除指定用户信息 （2）SDK软件返回状态 | 主机 | SDK软件 |
| 9 | 获取指定用户特征 （109） | （1）主机通过用户ID获取指定用户的掌静脉特征 （2）SDK软件返回特征 | 主机 | SDK软件 |
| 10 | 发送指定用户特征 （110） | （1）主机通过用户ID向SDK软件发送指定用户的掌静脉特征 （2）SDK软件返回结果 | 主机 | SDK软件 |
| 11 | 实时图像获取 （113） | （1）主机实时图像获取请求指令，周期的请求，可形成视频 （2）SDK软件返回实时图像 | 主机 | SDK软件 |

接口协议格式

报文通讯基于 TCP/IP协议，采用 http 通信。使用 POST方式进行传送。接口定义如下，请求格式说明：

| 请求方式 | POST | 所有请求采用 POST 方式进行传送 |
| --- | --- | --- |
| 数据格式 | JSON | {"userId":"xxx","userName":"xxx"} |
| sendData | 请求参数 | {"userId":"xxx","userName":"xxx"} |
| 链接说明 | http://ip:port/uri? | 根据接口实际填写，参数根据格式传输即可 |

请求参数示例（以掌静脉注册请求为例）：

url：http://192.168.1.251:8080/api

body：sendData={"request":"xxx","userId":"xxx"}

响应参数示例：

{"response":"xxx","code":"xxx","des":"xxx"}

  - 获取指定用户特征（109）

接口URL

http://127.0.0.1:8080/api

请求方式

POST

Content-Type

json

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| request | String | 描述指令类型，内容为: "109" |
| userId | String | 用户注册的唯一 ID |

举例：

sendData={

"request":"109",

"userId":"neo"

}

响应参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| response | String | 描述响应类型，内容为: "109" |
| code | String | 成功：“200”，失败：“404” |
| userId | String | 用户注册的唯一 ID |
| featureData | String | 掌静脉特征 |
| registerTime | String | 注册时间 |
| userName | String | 用户名 |

举例：

{

"code":"200",

"featureData":"c4g3vdIoyj1J/Re8fDXXvJvy2LzY7oe9GrA2vRRqRrwpJ6M9sG6BvMkvSjx5HLG9q/xWO2Cc5Du8kOw89LgSvY/fXz3n7zo91Y0nPV0m47uyroC8HMIAPRt/jLxYGwK9YHGBPTotC735woI9gWK1Pe6A3D0qSXE91G/9O/Q+krxzeDs9lNSCvK3uNjyHHda8llsNPeiiLjwYRda7Th/Vu7vEOL0lH5K92vZrvXXTH73lbUo9JRT/vQbrTr0qglq8GBIRPTHbdLzK4YG8CBiMPMQqpr3em6k9CZBJvSzGH71qQ4o7eDmuvLtAPb0OhxU7kwXvvJYTQzz0HWu8/j0EvVBaj72Sg7g8bbRyPT06XDu5dny978sXPUTFJDuej5c9OHNtvVLWM70DQtA7FahZPbYcB75520i8Uu72OwKN2DzdFkq7o7lJPGn83buTcuI8/io+veyIBL11J3S817E1vI0yJD0rm+g7AyujOof8kDxsS4a8uKSNvMgAXD1QhK29QJCavdxvFD2rRJW9xunFvMv1yz2m4DA9v1INvVXi+rsN/HI9qNIiPW3gA70xrnE9uauDPIibGz3MQnG9QV4qPW2CvbusM4Q8JGwdvEdorz3zR1q9Wk2rOyRdtLsFcXq910YmPQO5dzzJap08tefXvPNdIDpgvJg9emsiPTIouLxVlpw84aV5Pc/alT1Po3S9myqdvGA0ur0lGEg8XJHQPbO98bu5b+y8I8yDvP9POr0XGee9umMSPZpBkr0Jjq+7mOSCvfkSFbtvBmg8gTYWPaflIb3B/Hm7qNQ0vX2a6LsEPMK9qIMlPbVOcb0kdYi9374OvI1sy7xPrTQ8m20FvX9f0T0esWI8vEQEvVaPurxO6vi8BERBvXe52DzsA609eKa4O7lhB7pivwk9BF/XPLMc4jwZMt08try+vAKasb2HJZ69DR0jO0OSWz1Sl3I95pnCu07hjryWuuM73uz+u2Snlzrmvjs9w501vQ2a2LydZEo9epSXvFpd1DwRpPy8czB0OoyyhLx/5IC9RJhFvakHbr1O14Q8CYFLPYGVrD2Cq3u8efa3PN9SrrzV3j+8DXopvXrsLDxZDVC932UUvYDfprwZCpQ9V10YvbUXhT0+KEo8LxshPRkkkj3ve8c9g24/Pa9O5TxUhEK6mpKmvGBsKbz/CcG8gDMPvfUMazvX4kI8zm5UvatHObxpevW76CKQvR5TwT079H+6Bai/vNfZaL0r9xk9JxyHPb5ZqbxOvPo8a7xLPaItfzxjbhc9URApvHVkhD3z4UY9dFWMOxRfYjw4PpG8BWSnPU/9ET34qxs8qJTxPM47o7wNLhs9YDeyPB46qD1gMm29rGPtPOqQVL2+yFy8F9livaO7CzwIzkE89DlQvVwuiz3D1hG92epGPTSvQr14UM28fpQ9vdjFrT3H42Q9+BHHPLtFjztw2GK6viYMvsCYGT1dJqe8XeA6vVAvTb3bfDM9ADnlvIq0Q73SFTI9rgbHvIp66jyoqVW5BaXAvFTG0LyvbYG9js/4vD3gmjyNSDW9ffVrPKdilDz9sYi9QvYIPbQA+jtXN9y8c9okvBcSBj1dZzk9vm+fPB60N7yhdhY8TJGDubiAnDzN02g7/A7iPPdFq729wTS94CtDvDSW9jzCF4C7kZANvQSffz1i6Hw9KbpevHuYhb1H1VS9HWDhuxrstDxMzK08xutmvJTiKL3bFxc9iFrQu1Xiirwyd9M8xIb7vNAL5LwkcDi8bOKdvC27m7x1LvK8+c5jum/WOj24HuC7agkfvZiQKL1nRbw8inhEPPCCW72Qiom8+EvJPPCwo7s9RA2+wiumvR1HXz3gy7U8Tw0BPVcPj71YxRs99kClvOrnMD3tX+u8pigGveTmuLzmRU47mtUqvOldDr5WTQk9LwedO45oAb0OQk89zYUmPHl6drydQRK8T6JevWesEz0aS5M8K1tkPOXHiDt4jmC8k0jFPNgFXj033cW9wA4zveFnKrzXcpM7OpWHPE2xPb36ibA8ZzAnPYJtMLzrRrY9Gq42PdJj4jyNGRO8iv+GvJw0g73PRV284Pl9vHA5OLzG+mU91D/dvNrChr3tRtu8ZLZOu8IhDb047oA9T0DLPAjj9Lsx2M69iUpqPV+jarxLWJ68SzQfPVbK8TpDso28uBUrvX4JnLxBsWI8rR4avYMLmTzkn+E7SA2lvMSHRj2yHng9y5obPT6VKb2JYpi9p/LYPIqdOTx/Wqg9Yh90vTXnHL1Ns5s7dIfrOyLMKj3ud6W9unmBvSf9VD3qH4+8k+zEO9bjh7wb4TS9FZ6NPSaYjDzefme8eBpYPaRPOz2s58m7yiY1vVOaob0bsCW97PKsPPkQfT3sAK88z59bPRboNj29vBI9uvZyu4UdBTxjllQ8VCiNPX/hSb3RygC9AHTMPGIoQz1RLJW9tKUGPLJsjz0YxbM8uZpePb/iWL3CK3+9vCFqvfPrWb1qGgy8iwhFvaFzCD2moXM9m+2CvRxhQrzkibQ9cK0nvdKnPL2fvdM8mBrnO9VkOjypNi+8pcgcvVlfX71cQps8Pgu/vJj6Zj2oalA9XidtuzemCz0Mc549aN0YPfO1aj2uKHO8u9ydvSdhKL2Wsua7SjQ0PNWtmbxuTBM9sYmZvRbSJL3/9BK9rokqPNRhFD3fKY883XZbvWyWYbxAzoq9OeNAvK7IgL3aYYI9HYuKO74BX7wcCT69cTFtPYrYxbypgj+9LLqMvLiWh73/YT29EX0+uzQ5jj19YUa8aKqbPFc2br0nBUI8aJsKvZVnWjxXDjK99ZeGPQBwxjzRaxM9plWGOxiKDb2N/8k8+ltpvWS/Jr2nGuo8SacBvQmUqj2rZLM9r2HOPUk7dD1ottI4BT6Duua2BjxZ5DA7/EzGvEBfGr2isqQ862rFPBqvWrti0YC8bsIOvTERR73Ihl29JolrvWoi7zxoIxe+D4dEvTdU57xewB891RPhOweowbzCZvU8tlSrvazOuT0YPi69tTGJvEuTBb3DTZc8B/eEvaB8yTsAJRO9+oUEu/1pTLxRjw29Aq/MvFX13jzTT1M9P0O7PEQVXr2LPQC8wuZzO9KaXT2zcCm9RWZZvZKmGT3YoGU9gdcTvvHJnjz0+fg8rctfPPIGQzvIYQW9IxGkvGFvkTwkrTm9mG2pvN9JpLxpRLe7YlLGPIDqezw0MKc6tkbNOw3Xqrzs1au8vYFWPXBQpb1o9K69iL0aPWi3ur3izLA72LqgPWILtjx0oBy9ef23OtxAQD3a9AQ9T9RrvcVhXz36MdU8z0oIvHCaUr1ezK08Qs/kvEghTz1lrh69BoK9PYyHCL16avY7DCzYPHEjOb0boW49mRlcPAWkDD3yWR+9/q2uvIMJdT2E/xw9Q0pPvHU83jzLagg9QMdnPXvdPL0X4re83smbvQpxWDvbusY9TocAvdwvibxLx7E82BI8vdABmL0uEeg8BhKAvUsWuLz4u1e9R7oKO/rsrDyiYo09FyFLvZAvF7yM64C8/4iFPBHzlr0JTAg9dCBcvQh5Wb2jQz08sNx6vHXZkjwiTHK9MkmkPTk9mrzy+wW9b0O7vJCdJ7y4hXy9p+lHvFecYD3Md8+7wLUEvCegNz2PoNM8eNq9PA+wozzZPGe8YcPJvQKtWL1gWs27dhWZPYSaVj3Z2z69WnUGvUcgRDwtJ5o8CgIHvSoKGT10dVy9CfTDvF97Cj3HZhc7jm7JPCJQI73DnqS8xKVXPEbNf70EwYS9N3tpvRR+IDw5gCM6kFoFPbAuvbz1cv08Xb4DvYv7mDw4L5C97LrEO32uoL1etfS8S5SAvFRLuz2Qtfi8GBmTPa534Dy8lQE9egymPa3oDD0Qh2M9EeMLPeP4P7wpmhS9gy+rvH7fV73fwie9/EdDPCukSzpAh+q8QRzBO0QgxTynVJ+9oiBNPcXzSb2aUYa7aCElvXVunzxrmnU9RJq4vHh5TD39cl492xVUPFt2ID0Xgg69Rz10PbZcNT257ws9fAxXPDlNSr0RnNU9171qPZ2toTxk0P08ok++vD5AYzyDnQ09gjOJPRHnVb0Lm+88SiaIvU6xDb1orfi8CccPva9FlDzM9UW9lJFZPaChPb16g249RIbEvdBzJ7xsug69E76xPVkSRj08M5A8AyTnuw9jTrxGOOO9Jl3gPGoF/Lz+EAm9qOOkvXk4XT14Gae8fAuevTiHujzVWdS8L6kBvPj60Tw9+YK9/UcOvVWZCb3ZrKa86oulOhojfbxHLhU9EuoiPScxHr3YCu88AVI1uyqWVr28nyi9qrdjPQW14DzHdkc8dKdRvWxHTjytDoq5lquZPDr2B7zz1Hc87nOxvT/l4rxyaBw9M2RLPcwEkLynA/i8dVnqPN7FQD3z2De9qF1XvYoeDL2mgos8aXrFPKz+D7yTM9+8pB6qvBYv3ruPVbs8CYd4vEOvlDygBaq9N/0JvY2TybzDsZS8Kur6u+HpDLwmdOU7DTmHPP8ooLy454S8FVZzvB+xPTwlYQu9U2Q3vWEeWLyCaDA9qNRnPE8u3b2zQoq94PyEPUxXjjzCPSY8tmKBvQ4p5jy7VJS7+xoIPceFMrzz04S9jpvLOySagzwBR8+8GDYDvpvHTD0ukSS8Z0MJvOOqDD1B9tU8VlGBvHoRF7xNRPu82PKAPVJopbtybLq6xMQ/vJYVB7ytzCo9DbBwPdtj0L2Nt0G9ieq2vMyvnLyh8EW80CxuvT1vKDwktgo9qePtO4+Voz0913c7LBwRPXhl/zw+lt284hClvRHkGLuSihu8QTCVvBn1jT3NmsO8jUKSvWqu3LxJyfM7zQ9Wve5uND3brsw8hfP+PPaZHb4sYBc94c71vLGCKjxaFRs9NVz6vO/9fLx1Vbe88nmsu45VvjsDxBW9yjHdutQ3iDqt5xu8BNtqPX3Vwz3uzBI9sdQxvfwPSb35erI8CANYPJv5bz0sWlm9o+cUvXJh0Ttarf873optPbPPkL2OJoq9xNpXPS/QI73lgOw7xfchvPv9fL3smJs9RkPVO4AZ0bzPhAg9NJXePOizqbyyyy29IRCVvZwBvrxY37884YAdPfeY/TyAoV49o5UaPclDLD084yY8CdgPPQEwULxYhIo9qsGZvf6JaL23oaw8uCXiPKSih72Cd248ju0yPQegGj1Q/FA90BhVvfhyqL2q/1y9arVDvQTKsbzAzi69U0UdPDt6iT1AGGm9jCozvCpmzT0qqPC8GaNKvf5nNj3AVwg96aYOvabEBjuD6vm8776RvXjB0byCBmu8zJGDPUQEbT05tAc8gHxFPdFghD0QLTc9qLecPdXIEb16KpO9VsfIvOOckTovBPc89uKPvL3onTwtPsm9/2U3vYjyubzQrAi9yhVBPXrRajxVbQO9Ye94ury0p72gioW8y/FnvVOzTD2XIGy8rbv9uyGKUb2ip4Y9wnzpvDV2mrw/kQQ9MyatvLi3Vr222HS8Z/F2PYzPx7y4iOE8NjOHvbasgrwMMf+8UgNFPKaCHr1XMjo97LUZPZH2aD0riAS8W7WcOpSG/zw73oq98jbqvC/hYz2/T3O8/yNdPdS6mj0CU9E9fU9oPZZsxDz5uUg6vWo/Oo3Z4TuT2fW8d2MUvfDP7jxtvn89f+e8Om8/gDroXQi8KfIDvYbyRL3noFu90mmOPbwjEr6dMyO8qBJxOsum+jzK2cU881EovfhP2TzsSa29PA3hPZNtxLyPviC9HDNKvcumFjyntXy97YqYu3v2t7zbrvu7J+OUvLKiW738B/u8pZoOu+QnBD1p5JI84Vt2vbR+rzzxiCk8RqDIPPOWEb3EOXq90V4YPb4OST36DS++Kruwu9+7XjtV/RU9byUyPEnOFr17GAK9g102PboFIr15M+28iK4NvIZIlTwQ7Jc7U2YNvItIpLxBYUE7QDuPvAhCz7zcbyc9f5z1vZ1cjr3r6YI8z+i0vQUEkrze3Cc9YGysPLKx1zsf0f47lAUGPRN1JD0aMme9xCE4PaaPfjwAcL48pZmnveV8uTwIFKm8EyCAPKMnUbw9Gmw9m/RVvSpppLoNFBA9Rw+BvRPTUj0Wwww9eGtDPdjP07xnKB28MPdlPULrNz1PHAC9r9/jPIutQj2GE0M90RYjvfwh9LsylLC99ktqvCFAwj0AoJW8U80dvR6T/DwgDzm9I4SdveLBGz2NPUS9lebpvIrhhr2VvpG4nFSqPLB+TT0LLD69CG9JvKdjjrzMuNi7i9SyveYHOz1/eZ69QX2DvQcmbTvjngW9RnOSuiIhVr16qs495hOCPGKtLr2olA29wCwNuyZFWr2CRZi7tGw6PWp6pDwXbGu84Q1TPfnxRzuKTds8pGlnvOrwJ7yHmLW94wBtvetT0DqSJao9QjIsPQavcrwwJam7DyXpPOKlBzybVFa9RPySPIwK2bx49O678ixCPebt9juoU9s8Il0svWe5frw5caA8pQ+fvWkSYr2aWaa9reBZvHWwgzyIBbI9SWD2vMtx7Lqs2ha9IM7xPGKBgr1Z7hQ8XtJlvYc5RL1VpcC8/HTTPd9Tz7xiF1w9OqMGPTpCszwFsYk9L1pIPb6uVz0wV+o8nfF9vP3Zo7zr0lq9ppIGvUg4K71S/9Y7fLqevEGgWLzphaM8IjZjO1ETmL3Gax09OUadvCUYKjsO5xC9uourPJ4Rdj0vKom9767XPKPeFD3Affo89uUEPczAJryYhV49/KlMPbfV0jzz5Nk8hfpKvcslaj0KfCs9XVSdPEwy8zwN1cC8VlyUPBdq3zzIU6w9T19evVT7J7we1je9cz7BvENdErxIHOa8wSm2PPijrLwOrWk91UeEvZ0Saz3hSLG9bNwdvSMxj72VAKs9C1NrPVnD8btT1Bw8hZyru9y4Ab5SaSY9OZcAvbbSL70J2Xq9aPpyPVDDjrwf1Vi9QTkXPSeL67zzhU4668zXPCvOWb2sieq8cGsHvVNqLL39CQw8h6QFva2aaT2qrTs9EMOGvTysozw7vjs8bWAkve7SWr0kqnM9v6KBPfEiMLpVMVe8mCPEO14FFDp31qc8v5CXvPzNvjvnIsy9FuIEvQfTejrHzGk9CQQHvO0RAb1l6Hs9UpGTPVw4zry8rxG9jDHRvDGh47s1H948HRigu13lZLw3Oue7bp39u5Vairxl6vi8pkwSPG10LL3VVtK8USFmvVonzLxzuPe8LjaKvIo0tjypqzM9kV5GO6GWdbwUr8i8yQt/PMzZwry8xfC8/EOVvKhtBz1uA/m6pE+PvW/BUb13PJY9zBVkPLgi4Dz8lI+98ikjPXFj7rx1VQo9ZEjDO02LSb0GLjK72zicPCsjvrzRjBq+fUtGPWMvMrzfRN68aigzPYIqKD1gEoq6kpbDvD8Ejr1Z/wg9QY4yuWOrtLxTzPM7+9Snu5mrKj1zZFQ9VvO6vVle27yQqtc8TBhLOkb9PrwqSWe8+GnOPIs9tTxqAgk76yWdPTNiPz2OmvA82knGt5p9Cb0pmKe9lim0O8348zpnAb28KhGGPSnuAr1mLFW9c3+kvH1KMzwrm4m8HhBrPTW2oziG/5+73U0ZvvjsZD3iz7i8nEtjvL7SMD1NrKW8pyQuvfPqE70nV9c71AAMu6TTVr0125m8HdI6vDZCUjzR1kk9YWCAPaDfgTzKazu9COCPvZJwFzyaBgE9a4qePTEZZb2O06e876AsPE22WbwnyIk9ZnWGvfUPZb2KXa49V93dvGugFLxyG7+70R+UvS4chT2FIr889Fu8OsaYJzyMmfc8kNyDvKlhdL0SNGC9pt/9vAVQB7r7w2M9KMZIPfZiHD3prH67TqEmPaU0ETxhNP08PFouPBY8Sz3e17m72lydvKYxGz2ZIgM920iVvUTfBb0LRlI9N9A+PXoVQj0CdCu98BXDvXzUN73UPW29PIt/O0eTaL0K4d88Lu6APbH+b724wCy8BaK/PSHLdbwRO6K8I9oBPTucID159Le8H8ogu5kEx7xSQaS9Oay4vJ20A73mP4M9vuycPX3D0rybN9Q8cIiCPdlwNz1XqsI99Q/avLfCeb2GpIa8AHOSvJVf4zxECo68u3eKPHbCW71xPoO8efBZvEqbwLw8XiI9OzaVO2SKZL1HPuU7NnrHvebFIL2kii29CyuTPe84KzzW1xG8T/XvvA6inT2tTRa7EOMYvL5xf7phXU68Jx6bvTKNA70QOIg98GMBvdVJ3jx73jK9gyLhvOjAs7zwyNY82uzdvPWWUT13/w89GEEtPW5eP7wFxRC9DUzSPOWfY72PQz+9ZUsyPcYvtruuYbs97ii3PXIw/T1XlTA965ZuOs6lv7v/+9y5V+mQPMdqqLtKio+956XlPOSjKj360Iq8LnYPvHFSCL3raUa9qUAkvVl/jLymMuY8sYgKvjhzBL0vjxy9MP0dPR6iPDumcNG8n7MQPdoVmb2G+vk94uZjvY2ys7yK2Vm9vsB8vHQCyLyvN5y8hvimOTAZfbwjxLa730fKvNOeJb0KDg08jKQJPZshrzvokki9YD4pPbvT5zzGR0Y9L9YBveFnCr32kWo8SeR1PQjvKr716q+7qqxUPO413jwjuEm6piMQvSkgOTym6uU8ROqJveEoyrycQAa9Du2kPH4gw7sHFIk850A7POM19rsHw9O8t0dGvY9uOT0ekNG9od6XvSMHFjzuaKe9GOHrPJ7CnT0voxe7rzp5vNClDL2GCjc9s8SrO/OTPr1pi3o9T7FOvB3JhjuJ3Ym93G1CPDHlA7w6vLs8HoW9uoobxD36phO9P/1ePCpOxDtHiEy9cA+iPRF76jtPEkA9PK9HvZzMsbxwzpU9zoxDPZcgmb15Jhs9Lt4YPTGrTD2/yVu9YUQRvbN9lr3MwIq738rnPXtc/jwaT5K8GN+oPIhLnL0jqpi9y0oXPWcgfr2I0ky9baFNvRMq4joU/zC8g2tdPVf1ir03zi47t8wjvYeOFbySuo697e5kPad4wr3wl6+8KQ6tPDepmbzFT7e52DXRu2p5hT1dImQ8boQyvMs367xFW1q82Q5jvby7vDwEeS09pn1dvHjIC7viiwg9lV/IvArHhrpa86k8+pGhO8J0vL0xoGG9W92aOwHDeT3YdaI8jVV0PBtB6ryC+4w8y8QrPBNip7w/yaE81x+ZvMjQF73b/jE92rMgPdn6FT3fZjS9yNbfOx4uuLcwZJ+9QDmAvU6vM73XsDk8srUmPdpicD2v+IK8BAviPOHoCrx2z7E8JK5svYleyzwVy1a9OFQ0vfiIB7tsp1A95MgTvSaqXD1763c8mbgfPfYUrz0so8Q8e9xhPeiW9rmU75+7H2wdvCAkJL2jSQq9VDNZvf15Jz2knSM83IfTu5JNN7oZfUs8jZlzvTTfUj0LLAI9b7gMvGtPKb27ISg9LSiDPVWHHb0IJVc9ShtwPfF14zrKOjQ9GWgxvZYfpD3z5Fw9wxDQO1DWiLzu9ny9pq+TPTzZID1fVFi8vvdMPV1FBjzgf6I7y7iQPX4slT1DHle9cdOnPNGPJ71dJpe8myRrvYmZkLtdbu88afSVvXAZEz1xkYO9ysk5PbAHkb27NWa8n/WyvJUUoD0FR4E9zEYku7gLCLzB14685SujvXfEPj2Ww+e8ojwEvYgXZL10TIQ9oMmhO5nWh71Cur08JjAovZTF5TzRdUa8cMBfvURmhb23JuO8XgAsvR6cvTyrOCy9zc81PQbWdjzsOTe91oScPFqzhDzIF5G8i2iWvRwgTz1mY/08ARhVPJzIH71kloU8DYgnvCYhCT0uJ685PHCeOsTgub0gXUO9n60IvQ51tTxiOFg8sSuEvbf3nj1UV5c9kG4dvFnSFL3QQia9YU5TvChgPD27QN+8XnB5vPaEGLz0mDu8MYmmu9YqAL0XDeA84h7yvJPeAL1U4jW89t/NvJhI5bydp6g87bdDPAbCRj1+Z6A8/7nCvIGX8rz1tCW8XbKNvSK287y+JAW9M4bLPJ0rQLsy6Nm9B8d0vVAEeD0oIb88GImSuw7Jcb38MzA9hmeLvKl9LzxSgok7MgF9vcc3cbzVXdk8MrBRvDMH5b1gDPY8w1tmPB15Nr2rsd48RqnTPOKaOjwe1Ze8LTpGvTIDhz3kYQw8nSQIvE0Oh7hyFGC8veEpPb+jXT3sNgC+pJSBPGFRf7xtzEM7sxooO3h6t7y8vV88cAQwPXF7czypSns9dWkaPSM2dD3FfUA8K9DEvBoJ1L3jNuG8+ckoPE8wmDvLMIw9O7BevZLW7rxKhkm8kOiYPaUOcL1/qXM9D1H+PM+QFDwVaNm9zHxbPXtndTsZQY283I5sPU1VDryh4wS9wodKvdZvhTzKqyI8wiz8vLuItLxxR7M8gijNO4JkmT2CRLo9l6yMvOGDjr3Ovyu9E7w8PJw4A7w1kAU9Qqp7vSf6IbxSxPo716mUvLst0D3IwJa9WwzJvMTCtD1fskK9WZr6u8n0UbzyVsW9JvGLPf8aAjzrkS67mFYcPQjqDTw7cce8IvIPvStjdL20z2O9TyrSOtV4Tj1S4yo93IEPPMelXzz7O6M8yPPpuzciijz57sS8//afPYPPML1X3JO7syR5u1xApzzCWGq9+RrrPA/rMT2Mjps8RgSYPekd27znIlC9RXL2vKj/Ob1mUzk89SnIvJ/4nTp5LFs9R65cvJg+WrterQY+kaC2O7SG4bzCyAE9A/F2PQpxsrxVKJO8FEWZvAZ9pb2pLpG7w8/4uxPtQz2IW4Y96UVgvPcoBz1Ur5g9zyUAPKSSlj3Akmq8bSsDvaGvQ72No+85HCvxPCCuHjnYhBU9b8+evYnrzbyvdzu9D/K/vH/RVT2Z6Iw8m7devWKK9rub5qi9w/2CPJuPmbxuuYI9hLUWPWTpLLxCsha9pViLPdeXh7yOjVq8bLE6PSF5Ab28s6S9QppxvP2RcT3e8DC9E+mhPAI9Y73gPwa8/ts8vNGcujs+Cf6820VePRBmnz2EjU09e4wdve9umrwklgI9ZDRsve2QLb0NOoc9zlsfvT4jdT0UgKk9fDbKPb70JT20Fko7Icr/Og35S7wCQNG7zoNfvJc+mb35biA9lNR5PX1FGjwX0da8lENTvMusRb2mN2S9iuNavdHXbT1QzyK+VKSAvQM9vbsDYUQ8/zXWt2f/GL0mLII88miFve380D3fg0i993RjvSFZA73mb4G7TPdevTu8OLttnYa8migIPFi/xzkn1TK9IF9ZvbZBHDxDfxA839sZPM5kl72VQR48nX48PJVNPT34b2C82ExQveoPujuGhzM92U4dvtODCj09/YG8su14PLT9irySLwK9NCQXu231Lj2K60S9Nk9qOs1FebsewxO8k/VGO7yFG7wOBfc6JmjQOhKEnzzDarO85ayIPVoQ9L1pnHa97CmAuuzBnL3tJJQ7OhZ3PR9lnTybNbm8FtWPvH24HT0P1gk9MQCBvZ23JD1CfA+9D6z2PIWkq71w8gI8xrqZPJ+Jd7ttHZW86f+OPfLrorw+VhU9z/5yPHMOqr2WaGo9sTyuPN5qAT3Pex293vSbPJY3vz1xx3k9r9wvvQgtOD3EgEM96D9tPXcfpb2vxKO8MtBDvSCaqzs5B7s90Hm2uxkacb1swP076obovBUxxL3Wets7SVRzvep4RrxRWoS96tEOvHI8qLsD1XI9u/qAvS5dQzrJsM+8cKAuPFDbv73qWGE95JDNvd05LL0yD2I8FU/dOyAf4Tuz9yW5gHK9Pf7PgjwisjC8SxdSvVI81ryHex+95pRGPE7wjT1gtBO8luXGvORU/jy7e7I8rMa2PBsAnjsMyE07g9G1vfGyiL1NMFs8HY6DPUKhHLxMOxc8869FO1OIDz0b5qk8TmwsvSsUwbr+HYC98MUovdpCbj3SxtQ8mZcLPVo1Fb0ASzK8vlPHusOEHb1zh7G818BwvUXPELxJGtQ5xJWzPUcgFL3jmwC6tDLlvLm9oDz9VRm94KgcOtZhob3+qDG9a0vkvFkSuT3vsF29dOqfPXcRPDsYhEA90KKHPaJE6TxuQpY9Y4hzPKJQc7ztEmI8eVnMvINrMLzzxWG9xMkrPZ67ibzndPS83zbGu1XyFryvlta9adNOPdSCsjs4ZIy79WpmvU6d2jsIj4A978lDve/FTz1APjA938m9PCsXQj0XIb28PbZnPVmrhT0q/808TzFsvNNQQL13bsQ9474PPaUIzjv4Kgo8QxB/vTN9rjzZCi09BlHXPXeVNr3pNyS6j87ZvCNaMbtXXy69TksbO63kQDxHTwu9sQzLPUcWS73o/Tk9KF+TvfmqabzCqiq9o3e8PQlSQj06P988sbTkO9yQ3Dv+e/W9k1pLPf2kwbzuFia9GbOGvR8yYj0kT/S8pTQ5vbRbMD3GI+C8vT7QPAk/kjpCCn+9HkGpO7CxKL0DSNe8BXq8PFiQyLwfcyg9vIYbPSNoNb1GE6A8gQvSPENgH72R/fe8lcYvPbywPj0E43I7QRiovE9JsjxCj6+8NJsYPB3aXLwsKac8ddGxvXrtKL1W+b28T1dePRFLgTxKQXe8ON47PVYigD3aLhO91HZdvfwh+7wKoAK8eYomPaFZrLyXiEU7QAsSPOS1+rwRvSa9JmNQvee0nTyWAZy8DuQtvR9Vu7zuGj+8UT8nvfIdCro6NM08k3kZPVyo0rvarC+9SUQmvSINajzwvDS9eJcpvYAqwrxpxn08Co4ouiCnAL4gTxO9ugaiPRZcBz3Cywk8PcuIvX8XNT1x5yK89FwmPRaHITs79aC8hIfuvOYsJjwVjgm9YfkTvjj+ND2cuCY8cPGGvRuVxDsIZTM9aQVxvOT6Cr1SzWy9z8AoPbGpjzsxAgu8RvWsPLLcbLsH6UA92aNwPZkqfL0+fhu8EuiCPOkfpTyHX6w7OzHZvHUUHz2bJlU9zCuAPOjhoD1Ay2s9e8SyPOzloLvFYbW8wuOivXM6srzixsg8AZ6OvKbjfD3zN5C8qQqUvZlKtrwfUDM9Q7IuvSD36TxqzcE7f+qAvJuX7L0ppH49DiXevP7y+7sqSAA9BOlBuXVe5LynWBa9Y2z1O6csKrvGe+a8v0+SO3/ihjuuD0c6jM02PenFSj2Xobk8ZhX0vKsypb18HWY8Glw1PNpgFz3ToFm9qNxdvGDjZzxfQoE6AUZWPXI+ab3pXUe9G/dVPcR+l7zzMsS734zyu7e8qL3HnoI9ShvCPEKYpLwcEsY8gfTGPIrGsbw2Qha99mkQvVD0K726IzU86ZMbPYbawzz8rF89TafRPGzm6DzIjnY80tv6PM5aYjxbDcg8QiUnvY0rFb2W4RM94LQkPRlAlb1WoqI7RxyKPcyMET2FY/Q8XX4lvUdCT73p0UW96m5IvVyy5jowQne8qkAEPSx7fD2P9Xa9JhRZvFiMoj1Jira7i3wfvStBQDzHG648zabdvEzpAzsjxO68EqlHvcUaMTzn/yi9t110PbTlmz2yxNi8qxhlPM5Erj1dOnG7+FTKPVy4nzqfKTC9LhI0vOgVUrx1Qso8MqPnvDcFDT1k3FO9DmAevWCgLb05grW8vR8iPXYHhjyDASi9fpH3vL6Sur3yi5282VZ0vXXZSD3tTQw9sQEbvQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=c2ww20YLIFXutsAAAAAAAAAAAAAccc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^",

"registerTime":"",

"response":"109",

"userId":"neo",

"userName":""

}

  - 发送指定用户特征（110）

接口URL

http://127.0.0.1:8080/api

请求方式

POST

Content-Type

json

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| request | String | 描述指令类型，内容为: "110" |
| userId | String | 用户注册的唯一 ID |
| featureData | String | 掌静脉特征 |

举例：

sendData={
    "request":"110",
    "userId":"neo",
    "featureData":"oSspPRdRd7zjFhK8JcXVPL5laT31f2U8obCsvFbBdT08gcE8rUulvB2kmr1qPTI9Jm+4PBo4uLynSxk9QeV0PdMBRr2vINm8AD+0PBeP9z3jITC85VwwvZaOlL3U+wi8NiWDPHK5Fr2jMNs9e8q9PAYtRzyFH2i9axWlPJ0imzzLKxC9mOoHvXsKET2JmBU8oKfPvHPWITti8tG96uHFPWBEYzw4SwK95NIqPJMX0TynEDC8/738uxdvdrzmOW49oDIXO3oR2Ty+aIm9g1LyO6rS5jwP3ZE9vnn2vKKv2Tx/LFq8x8wdu1M8grsCSQW8DkXCu/quqzv6eKM9/L63vbX2vLwKYyo968wfvbtQKr0Q//i7FayJOhqnsTw3fH28KGvKvBHAvrz+UzS9uhbKvKtQvbxiRXM4s9twPdHdSr3xQT68Je4IPQ4DmTzWFL+97Gv2vAEi7r1fKFC9nxnIPCNY+LwDf1q9dP2xPPrdtDsTiJA8cm+ivNnuLzzpCKS9szpfPYXM/DwHHw67zVlkPA3bRj2B1B49BZriPClwcb1dhO68lFg3vV1LGj1m6sc9Of8uPe1Y6byaFH48tooovcU1a72XShE9szibPNpVWj2wWVS8dH9KPOdhDTtNYaU99wGyPSKeg72GH9G8razkPKPIo70G42G761aOvNENwL3OeY48LSMaPLcPQjsnA907l+NuvSDS+bxYcaq9Neh8vR539LvsLCM9wAZ8POLHiL3vWAe+fDTcPHZmDTyd96s77X1tPWch77vuUDC8GpgHPf12TT3B10q8xtNHPPhVfL3xs3y9Pn6RvbvZr709kww80BufvANpwzvojOM8IRZcPRk1/btUlT29TVsKvYEW9DzeIRc9A1reO8Z7+rx707g5BLRMvAB8nbw7osY8e53YPEsZJDzH/Ew9Z39vvTtkNz07RBW9VWJuPJ4TB724Ouc8zAcoPM/WyTz4wkE9av39vGe+6T2+E169EKZ0PA4AHLyN1ow96KoYveGZkr3ryCA9NzIBvHKDsry51eK8FBKCvCeCSrwyEcc8qjg7PXfrvLz5nqi8Gt6uPO/h4jo+iDk9v1UGPSmQbr1oWc083+YnvXhaTT1uSR29ySK8PGivNrokKhq8AHhDPYPUODyIwpY81lOHPPs9wb0GCaU8b58tvP7iGLwaemG9CcacvYL1/7zR21a9BatMPXv9uru7KaW85B4ivNdFh7xgSNk9ES59vQK0kL3lVMI8W3WDvWEDo7yU8EQ8D4aXPX4LfjyxMA08LB4IvK9FcD37kqk8g0DsO+gVT72mpx69JTKTPGO+Kj26lN49tq2DPfJ5ojxrf7m8Wa6PvLpwDD1QZgI9xnW2vMo8Yb0RC5s9E/zLvHp7jb0IqTY9BFwGPUS00rxNkLM8RbemvCGO0LxUX1W840jvPU8/v72weOu7AGgxO++ZRDxU3LM7yA4AvkvNTLx/2zU9pka9PE3oSbw6SZw8mI7Euu9XhDyQPgu+v4kJO6ALWL2G4m+93N8BvcQ5HT2b0QO98AcRu4gsjD0+3ts7CACwPdwDPz28r3E8FqrQu2EMWD2GRSE9UwQhvfNvUTuZY1K8C1clvTOgjjw3jr09+DHnPLZUij3EJHW9GJZtOxZbsruFYHO7H2MWuwzIWb3K/k49z07pvC/UhD1VY5u8JvQ8Pf2B/jzQh4u954B/Pdh197wNPoe7FonLu8lE/jwgFpu6t9anPRtYdL3scQW9Yn2yPE5UjLtfOZU8WIMQvBBSyTx6voE8cTeKPUFZ1rxc9fe7DyZsvWjfOb228eG8AwkLPWeGNrwIRyW9aeETPf8Mfjw8QOK8IkLuu8nMhTwPrpA9y4E5PLhjSL2wjIA95zDVvB+liz3odVC8jU0WvcYQD7ys2MC8lDnbPNEqkDx3JBO95cB1vP4HXT1AexK9nIvPOyHTmz1yn4k8J0LvvJJCiDvNxHk9X65iOx9/W7wMrOy7F28/PV0EXj06PhG82vO7Pad1xjzehpu8skd8vZEZh73DhNg9SsZJvduJPj3Lmfy5xiODPVUpKz343IK7IraQPZkbgb3gU+u7fKXPPNbd0rzCGYo9jf8cvOg2cT0cwF49oQ71PK2wwbum6Wk9cGEKvZ4cdL0MZc680HMyPb/zOb3zNEm9be6mu+qLYDykH788cTeMPa1pdD2cZhi9G7ApPNmgZrwcPP07U6mhvcjoxj0yjZU88ywsuzyjIr1B+SA8/GppvZqcdbxQLVq9Ea4UPfdjorx4YDw82I4ou9Naejwbw8w9eTuQvSSIyb0JnCO9PxGmvLlVWD04hIW9bcF9PcmNAzzZ51K9ExZvvcOqwbthwK09EFQevYO28zwoolw8oa4BvSvxQL2rtWy8tfCMve5IijyKwnC9zYWjvJE16TylvHm9HlhRvGuBKb0Dl5y8fqWhOsBwgb3oyUw82T81PCZUUL34K7O6ujTAO/5+Lr2Dfkk9c+uCu6wiwLuUBIq9OUc/PZP1kjxjzlA9qaEPvWqCL7tgVAA9DWj/u4Ogk73B/Ym8SU2rPZ0amrwqycy8y+AVvXtbFb28Lvc8zEMNPamuH7zX3c08SAO4PC6ETL3L5Tw9CYI4vZHIpr2dor08ZqpTPQacN73DmQo8V+SGPQEVEjzr88m8LM7auzBGxT0kDRW99psuPLYAmzyhAfo8XzSMvU80jj39k4Y9xclcPUZmmDyTro+8Y0KLPbZo5Dqvqho9OEoDPDJGcjvG/ps8+y5aPU1PMLs6nBc82qiCPVlsZz2so429RF/NvQ5ueT2S3e48kUGJvLL8prtWEHw9DulavTOeWL0ICFw8ApD4Pc3pq7zI01u8GG75vAwDfTs1UEs8qamxvM2UdT1Zj2495UeVPJGuq7xOiPA8DpivPPLm7rxq93i9fuTLuk6AvzyhdiS9bxJ9vG5ukb2IAHY9+A1aPEIbLr2jKBI9JK73PNmx5LwgLWq8JbqFu4Dmhz0gaVQ9tcgxPYpekb2h2tI7HNOUPA78rD13FTS8WtatPdFnALw2Hz49gAZFu9MV57wYF7S8mXhsPEI4rT1A5q29eT5ju/djAT0EMWG9130CvYRanLyrLK+5HjKjO7OLrTtpAgC98lFAPKW5Br0y31O9DgaiOnxQC73d4zE9mvApvNq/XzoQRVA9Y9gJPT9Ck70HERm90c/mvcjHY72wZwY9L8IYvQDDAbx1Oss8uVuVPOJPSbztmKy8EoWWPAkf/Lwov2c9EtY9Pe6xJ7y6UoE5hGhSPTagVT3S/I687kKWvVvssDtqBpi8iv8gPWAUnD16LoO8eE0UO+gSuruyNBC9r/oDvaYoajlO6408//RYPSG5GrxJDAS8i2R8PC3Vwz128449LH4Zve7q97z3Y2Q9rhQnvVodrbxOT748/Ue5vSF3vzqbQ0o9U8FYvK+LnDy4NXi9MS7+vGjMfb1dxVG9QVfEPKylYz2XO0k8nd87vZ/uAL5p2xs9cCTuPOWvij1xQJY9yQa0O8APeTovoRY7J+GDPdkb6TmwePE8b/wAvdpBhr0Cq3G95QysvZvX0zzaoga9itIxvKK6e7wmtJk9TKgbuwiuUr2QxvE83TGbPNVeRjx5ble7CIWgvSFQbrz/AQi81KqlO4MA0jxXRRM8vUcSPf0tWz2Onoq91oFRPUtey7x9hEA8vn3IvLn9+jy2L1a8dn2aPJWdM72Rh3S9nXGUPcE+YL00E5M7RV4ivTskjj2W9BW9VJiYveQnlD13YIo8FHZXvD9XSLwwyog88r8bPLzmpj1jyr486nFnvBnAmrr+trc8LlRCPD7WYzw2Ycw6hb95vThJijyIuJi6eBHrPFqvajxqwjs9sJd7O2wPKz2+8yE9y3nLOyRZNLz7qxS9otG+vck2iDxp3D68hqCrO2IqP71UCou9n4mhvBaDR73w+pU96PpGvf5bojuY56K8+aYNPEy7xz1eWXC9C/KkvVlTeTw+i4m9XQt8PFaYIDz93w89wp/IPOKArTzmWbG8wKfRPNipMr1Dnpk87ARgvSJqubyVlOw7e82uPHR5qz2A6XY9u/0YPLqmALzhwYS8sLWOOhjMAj1EYYa6TZGKvZlyyT1IT6C7F+d4vdvYsjypfJI9qIsivXMJtDzHF3Y8jNbWuvoVAT3a1BM+G7DjvRT65rzhmrE82GplPD8CrDzIKgG+XDklPHpONT25HXI82L/Ku0HzITw+g/a8lKDAPMLS7b0x2E07fzpTvbM8DL1ANZ+8g/J2PG++5bzDFn68/eA5PFIjQ7qrpI49W1MHPQk6w7pSK8U5lihkPaXwJD2BmZS9XBTTuygG3byD2RO9QmEUuuilhD1PwUE8ziqpPdLc/7tSTPg78SICPbrmFD3solu7NwOLvXA9Aj0oiha9e+QtPSOQKjynNZI9b2TIPIt5FL04ViU93TYPvRS9vzyWEFC9Gpw0PHqm7DtkSNM95rL4vOzoYrx4dbK87MxFvLqHsLsvq0s8mAr5PCLMDD2g/Xg9dE6DvFJ+D70Fbi29fgNwveO3vbwJybU8WEt0PPLPib1Bcbo9h3AePdNOBr3nxg29dr61uwqbLD1a3Ja8z6+LvSJOnT2HfH28ffJ/PSuu0TvhDBm9WhoPvaXMn7z+4lk9DZ8FPXZlcb3ktL27D82QPUUeAr3s1Bc9jFenPXnpNrzO4Y68TNjjvLoklz0Pfse8rfwLPHN2a7wfkJU7vFdLPbUsC73+J6g9fB2VPJY/nrwFJCa9p16hvdAOwz13wYK9LizMPCkPRr2fjYc9oX0ZPfXsBLoySdA8YCmpvTjl7bzopoY8M/GAvEITlj2tMsC8M8FQPVy6UT0VzBI5f+W6O5hhnD0qcN+8rdFSvdfKeLysM9E8PPB6vS47cr3m7Q08x343vY0csDztqi89+IkVPS30Hr0KgNo6l3kJOvOetrxS58y9wujkPV1mnzwg8hi87vchvclQ17z3Fue8W/QpvW+BWL1yAjA8mnU6PemGm7wnRQA8L78uPE8VoD0NGkm9sx/AvZcNuDs73D+9sEGAPRo1hr1tx3c91cqmPIxKojy0QS68/JeFvF6eIj1Bmx+9BFwLPNGtnz32Ad289w0wveEkyLxRfZm9JBUGPauCTL0/1S68sSQ+PEx+jL1Ge6W8ls95vc91GL2bOL45soPbvW/zILysLzU9+guDvS6sTry3kJm7VXTaPB/UJD2Yvpw8ZiniPD4LPL2990M9/KZiPXB+SD22oAa9s8JuPJj3yzx/Z/+7tNDTvTPPIjwLBQ89xUf+OXyTBTqffgu93MvbvOVGYTz6GmM9DlnXu0tcBD2Yufi6MXrBvJwgAD1eTjK9dm2Vvdwbk7z32mA9bhsxvWva3TynCU097TajO/zSaDx5vbg73qrCPaJPRrwA0fe6HFaSPEALnDz+Pbu94kV9PaOVij3MEqk6JWJGPet84LxqBTw9eOmEO8jAWz0Htvg7/lElPAhJojuvyn49kqGAvFV9+jxRyp89rQ0NPal6Kr3Lcrm9t/tpPRv+PT30LZe8wryxu+5QeD0jsRS9QjZKvdVXfzxBmAE+3ZOXvBGB57v04j298XUmOikNIT0yXKm7W54TPfrlHz0WEeA8NvT5vEm9FzwYcAM95ocZvOdSYL1FmYM7BSiHPHHrCb1SxaA7r2aQvU34kT0WPiY93NePvLXZuDzvvQM8w6gqu2RqjzwqWKe8202OPYNrGT0DUNw80KWovbdwWzxTN5w8R1JzPZGliTzIk2A93Up6vNDcUj1J7dg7ZaVtu6QG07ySKCK7zNSpPXs9mr1vy4A8RLtzPIbYUb3rCh+9hwBeverqt7x7xCA8/MDSvKlbbbzhgMG8Hq32vDxYdr0uYTu8RAmNvEDS+DzESom8ng2xulM9WD1skSE9lX2Dvd1r/by1A8G9AqZUvcTYtDyVPoW87NpHvMmRhjz1/b48CVGfvNM1+rtd+Y480YskvexlkD3CGwo94KuyPHryGDzZM+c8X97FPJN5VzuVrnC9g+nUPLAaH7wQpHo8xBFYPXcQI7xRO1s8j0m1PGsdOr2rtxu9kENSPBArTD3G3Qs9lRsCvVlrjrxm4yg8v7vLPf2frT2I/nC9dxADvQyrDj1ExRS9vWadvHg3FruFX7m9pmskPWyzXjwaiaS7zSocPW1Rcb2lsBe9Z95GvfVWKr389bE88udKPQUEOj1rYme9UyYAvma7Uz2KEhg9VIOFPQqJlD21DwY8IJWRO15EODvkfVQ9zRJuvIOjHD102fG8IrFfvXu1S72hCIq9NHAFPGDlI707suy8WDxevApYhD0dKKU7chyWvb1PT7s5zJ88fR1KPZfhoDzpI969vmhDvMlzcDncule8MiFFPNUuVTw8gFI9e+s8PasgjL0ufIQ9fr+LvOUzCz2Jaju9r7WDPFTPB72Jn407ynZJPLrZRb09ArU9iJKYvXfiNDzhHhO9pl5EPTZ0XLzQDpS94fGNPZmbUzyd5u67MTqivKzhjjyjER+9vdy0PacuOj2le9K6cv44vJR7ETsvLy08aJTUPDKs+LxEW5G9QwvNPCnYrDtPGzo92zwYPO4H9Tzw6F47/AnnPGjNRT3fmYc6vib9O366ybxO9NS9m2PKPAJiz7xDPPc8KCj1vGbmA72jx0e9JMRMveRwhj2Th3y91ycCPE7QKzwH04a8NpnPPW9NIb14VY+9mYPPOgoMQ73AvXI7lhSovNQ+yDvkuNw8RszPPCilqjtCp449l9YWvab/cjxGPFu9VeapvIxcJD09I8A8RRq0PZqRUj23YA883eQSPHb8vLypmL48bWcwPaI1Pry8Xa29UQHLPYBrcjre5CW9O1VwPNMNIz2LbBi95rDaOtgf6Lz4PsC8PFAOPSKpGT5kiqe9Tv3lvLaoIj2wejY9FMqnPHvX6L2GT0088Cc6PSqMebwvgLQ7vqw4PPQ3Jr35cbo8nVwAvuPeH731hJO9Fo3evCuxa71y7SA96wbHvId1A73nR447QvPQPGbshj3rkvw8UYSIvNvroLv/KPs8Ww4XPXpXsr3prbg6/ZF4PLf9Sb0kzXU80FFRPXrTWjzmB6c9JIMhvYv7M7wOP/M8WzmlPGsuyLrONTC9Uw6XOxfNqbx1Zgs9JXsVPGxgND1lcMU8iX6AvNisPT2rN8m8SzRLPaWFDb2v+ww9Wzk9PU/90j3Pjfy8S6wavdFcdLy6bJe7d3sFPG7HLLhVkhM8qP75PKzifT0bvG28P0FovBQIV712vQW9C1UTvZiXNjybHBw96GGhvSqnqT2i/Zg8m3++vKjBRL29TBW8TR0GPQjhbDy0E169QpWwPWpO9bzId0s9uU/sPFJOXjs0Ipu8nyKqvPTvSD3Ix3k9Alh2vSKNcDsekkQ9fRQfvPwNSz1xpbU9mxCDvcM4cL1cv9K7I26tPWoa2rv6Eak8Yw+JvOhN1Dwjmy09OgeqvHRqmz0dCss8Kt3zO2klYr1FhKC9P7eiPbxElr1By1Y9XdSFvZ8qtT1LuGQ9ui08vFYWgjxAOMS8e9lGvVA2JDygKbo62+CyPaEs+bx+HlE9jw4TPdXNiTufTZY8YFiCPTAaL703Hm69KtpDvDEYZD2KtF+9y1tMveXuOjsr4QO9T1JIPIz8ZD3/+ik9yg1fvdMZuTx21T683y6qvNQrub1JNOU9I784PalCw7ofNsm8IbTivFOGYL1oQ9C8y4shvXu7kTztNxQ981TXvPkcuLz2tu88dYvVPRoVrr3ncay9hfkKvHyuML0aPXQ9GBRsvakQID0eKaU8fIhVvDOrPzwLgxm7pqVNPRBLPr3bYE09ZsgePXev2by9V8y8fJicvCp5VL2JFgc7TwcuvZOP9bya7NI8Oe+tvfTI9rxURWe9Krm6vD0NN7zY2aS9sOVavErXST3cy6S9sINsuoIlsDs6kX48/+VuPSk9jrsx/DQ9Qn5wvW/fFT1xsAM9LqNnPe1uULwDaVK7Fz3JPL2Xd7twAqK9G4Y8vFkZgz3MRY87VLdKuwJhjLwQ6Pi8Rp4GPYP7lT05Nwq8ZC8iPRySgryiIQm9Mqz0PPs5J722n1C9opaDvMT/jz0jm+K8Pk9TPRtKIj2m9KK8UkOGPB7W57vwHIo9S5EUvW3eobtaBFw9RfcevGV4tb3JOz09eDCyPfcshTykfSo9UZgmvLoZaj3acvW7qLIGPaCjBrucW4E5P8eBvPZlXT3fD2280LYGPZ4yfj37o0I9BKIZvURcw70iEBY9KmImPTKlhbw0EVq7R0hxPS5hp71ahpC93L0GPTY0uz36AOS8oCJzvIX7lLxzLEE8OY0ZPYWIAbwEcGE9vD7hPOnp+7olwAW9d0cQPfJ2Dz1RWjY8AwVRvTHlDz0uMLw8eY0GvXQdzLt5FL28iwhtPTHzmjx+bSy8x7yyOsq7kzyRmOy6ksgOu0NIRL1KLpQ9J1wqPXJ2zzwti4y9oRdNO9o2WD2VUcA8IHFnu1khRD0540i8zuqQPVGxmjy0StW7+JUlPK/7wTwFsrA9QtiWvT/NJTyqgjc8vEFZvU0CEL11Yzy9MazSvEXfaLxa9xq7wMbYvLTzvLyzm668Cz//vIlGJTt2y+O6rvENPSSD1rtvp688eccCPf93uTwFCJ29mDgdvdLzsb0PwB+9+XiEul0CgLyjQ4w8arCwPDMA+jwzcy29MooZuwmGmLvwVci8/XtxPXAXzTzbZg89zAcnPefgET2cqSE8ymEVvYbPMb0c1gw9G8bVu2WzFz17m1k9SCwzvWOISru9IS28PiL6vJFrE73MkBc9Yr6RPQt+nTyv7Rg6DI+yPAs/Fj2had09Nh+yPW2S3LzQHim91eMUPahIH7zPVSy9DTUJPVtLkb2/4QI96iozPaxVuLsCtUQ9Jgm9vbp6EL0TBzy9euFdvXOv6zyRZaM9IZt+PZgfPLxykLu9MCaMPV+RHT3tuqY95XSQPa5Z1zwYS+K8E+nDvG0OZT25/Kq880fQPPboCb0LaR+9n7AivQJ4cb2d9aY8YQ09vV3Gf7xI9k68uaR1PW+pJDsemaK9lfw6vAvx5DuvxJ48WfCuPG6Syb3pOgW9NP6SvM8p2LuDl4a7GigHvQ5aQDzLbA09zE6bvdy/iT0weB28Gn1OPErIVr3JjHy7vxZhPNQ7wzzHJdi86+ILvWK4oT0gYzC95s/XPGOKBb28xXE9iB0+vGRrs709wYY9admoPB9XWjyy8hC8YGOWPKvQdbyvUao9kssaPXW9wrsL/p28hjvjPAnZDT04njO63FOAvJkrB71kqoM75hYOPDGWtzz50Ai7XDREPYB4rDxV7AQ8Te3+PDeQQjyc6Yo8d7wAvds2+L3odrE8xlRJvGx5qTzPRky7uwc8vW/+Rr18A6u8gDexPQdJ3rwk78K7hN/kPOwA8TuK48Q96NevvALMir2QxlI7/fdEvZeBgzwwKJq8QYrwPB0RrTxVE+M8PQ85vBlKvT3va3W9ramsOrV8ur3W5BW9vigGPQl0cjyVLYo9ZvaTPacWWrxYrAQ94BBLvWAsKDoxTlM9ElgLO7B2j703IcM9h0/bunnvEL3+yzC7UyZQPeJ/s73+8Aa9q7IcvUSGtrwiQ3k8c8ITPsKftr2oQqG8migjOPtu8TyP7oE8A/vvvZENkbxMdW09UNWrvBukcLwhXqu72HVIvUbKnjwMLra9gilhvUNjUb0KWSS9b4rOvGSLKjzl8RG93k/3vN/vBDzqdkQ9U6xNPSTP0Ty9OJe8942nvHn6VD2oKTo9xLI/vf3eKzx7Fti7iZqDvboQvDrUiYc9ZUh8PCKIkT2CShe9kAPjvHtfHT2XG065dVeXvH/Zmb11ajY5bJA1vQvNGz1S9to86KGUPdzyhbzcN2u8/eULPVwFebzQILE9+cH9uxzQWj1Iry89o4W7PRwFt7y59gG9lFbcu+E3fDx5DK88gJECPJd3ET1fQTY9rwpePfUOQLze0PG7VuZevV+zJL3sKg69GxUXPBVLGj3A3Ya91mqwPTXjIj2cBVS95aAvvSyNmzqEdw89aNydu0zYOL0fW+A9ylz3u/N8Gz2X49E8LBoWPH81/7w0boQ8E2sVPds9WT1Mjny9lx2fPB5S7Dxm0h+9RdZSPYM4pD13gPm8nk43vS73QTz7Hss9/HZ1uxryCj14Mx68af6xO/UxLT12TCm9TECZPdUnvjzUGyU8ADVTvK4vxr2h8zY925lEvYrUCT01RQi9d9+cPXH/dD1I9rQ6peYUOzxlX712rl29koPoPL+OyTm8KZA9MWsbvf7Sez39BSA9lt9CPMbCCj1UVPU8xr4Yvdeetb2F1T28Q/a1Pa+4kb3exLW9nKfgO99Vib0ysd48KXETPURpAT1olGy9THXUPAn4KLuHbCS9ujmrvVFesD0HuBo9XmqyvMfXq7zlKfy8/UotvUZFXb1bkoG9YzQMPCwiTz0BbbC87fKAvJcRZz0V3YI9Gg12vXEQ3b1WcGi7eVoouzxOnD2kxmm9zsCBPWNpEDxZmcW8UIvvPFgiYzrRSTc9d87KvHCbLjxecEI96CUGveSetLxyyhq9DAuYvOy41bnqv5C85PUavYIFVDzBLI29UNeVvGTAgL2e/C69hB1NuTaigL2MPfq8/c5KPW+YjL2aiuU7fsjqPFHc3Dxd8788+am8PAaWPD1p8yK9fbtSPRzSKjwqgJo9XwfoOf3B2Lr78i091kzgPDu7nb01qO68DSEnPXJ9XT2m6Yq7Eo/qvEjDwryeNE08uVpsPXaFyDvN8Sw9GGt+uxdNOrtuJVQ93pExvWlMhb2rJwG9QcrDPTPJcb1Da3k9k0u9PMH6a7yjFpG739zoO0s0kT2XrWq9HzE6vA55/TxmfZS9JnZxvdgYbT2JaY49n+QtvGYRSD0yvf+88Q9bPRoW3DtLVwQ9LGqoPHVbELxTSOw7OEdNPbYQqrxaVgA9s342PSJDLDw3ecu8QkO3vb8rSD2rpYg80opovAf9Ljvq2VU9ksmxvZcUn7wP6jU9+MCgPai7gbxMscK791MSO9VvKTyMEw49IxUavSLvZT3j5+s8VHooPBfs5byvABw9ATJKPX/9tDvTan+9IUsJPQn12LtmvAG9IymZuE2jw7wYTVI9OayJvMbJX71U0T48crCVuxe2Er2z7885dteAva3IXj0jYzU9UgDyPLHygb2N/zi8PWcsPXOj/DyXXl88GYwSPdQsl7yspsE9fdw6PXKuBbx2mnU82wekPOZ/jz0r8Li910SAu2PfOT0O85C92FU7vZkRAr2R9y6943xwvOyvkLvAKt276iuivCXojr3uAry8iJYRvYqWjTshGr08JM/avE9BVD3C3Q89U/yOPGLwn736Q3G9cC3OvT5F57xV0Ew8EmmYO33lrjp6O5Y8DXyHOgPID71FKzY6jsl0vOMw2LygSpU9PlfkPOWEDT2GtGU9EIFoPbMmnDxy57u89vihvXoDAj1Sywm8GhstPVLkiD15Mzq8Mwa8OzNRKzrexYq8QrkQvd+UHjs4wc49seodPWsm5rvImk+7w0sRPXcf5z3IIcI9kMcdvTV9w7ymBYo99AlIvD+wmL30tx08YsgbvfCuSDyXiE09YkCluxiqhT1rfsi9KIeuvLE4Rb1gf2i99LwZPUWUgD2XCQE9TC7cux2al71NUZw9kX+5PGxTQz2Od3g9woDjPChRsrwaI7q8EGc9PetuirwQvK08fohGve0MQb0Cley5KmFJvTsyAz0KZRe9yr8GvNWp1bzC7ZQ97W6NPMYBXr0dz+o7csj4u7U4VzxxLII8BseuvW/irjtgys+8MfCrORemwrqDpsC88ps2vExIwzy99A69cTZSPbJSpjuxTQo9KrBMvVF7Nr0kfoQ8Vu2IPFKiE72bPpq85Z2cPRrwBb2fjP08nZHlvKDDJD3i3kk8Fuxsvb3dlD2uNiA8q8gsPXwcgzum12Q5sGF9PAsZuz25GnM967I0vBhIIb3vVhk976Q2PY1DrjxgkOG8+bXUvBHYizwZs4g6QMOKPMCjgrwwI9w8dgYCvFeCjDsvmtw8B6TnPMQ2p7yAm8C8o+UFvhdczjyqE1a8+oZru1AiG7zr2hO9MfkevY3C7jtx8rc9sJX1vJZcgTzU+Tk9TE8uO2gOvz3DQVW89P9ivVwhDj3yZHC9zo92vDmHcjtEubo7NjBSPROvED1nAqS71iOqPULYFL2v6rU7Gv/Lved8/rw5aIQ8r0XJPP78aj2K+Kk95nzQu++ijzws2gm933tLOt8RVT2Jf3w82723vROfqD0N0M88+hMOvVPaDr3rrzI9QYXBvS1bvryUa0a9/YJxu60Dwzyn3RI+RUW/vVB1Zrpm2ye8RDP6PDc9GTtDtvu9Lt8vPEJblT0w5e+7GGsdPGE07Dm3rYe9cJGQPJ9NjL2rfn69ZZ5zve7KLL3TbIe80+OTPGYJKDkeLCW9sYgUPTpysjw+5Bs9vlubPPHrLL3BkEw8xWI9PToYJj1sDYW9I0m1vK/g8bsVuX+9+tiDuxhMsz1y77I7f8WnPWUA3rxRVwq9r141PcwtnDzygBy83ZGHvbEChztxIgG9M9IUPcGEED1uOhg95/QUvA1P37vnigU9uPQUvf4Gbz2Hii29WY0bPdbyKj0eqsI9SLHNvMRatrxBkg07AckKPY+bFD3Q9Zk7y9cPPQVQWj3MXwU9P1khu2Jsrjx9oEu8Qt1evc6xSb0xOzo8LSoYPRzMLb3p5aE9oGFBPTysYr3S9i69RtQzvOZEyjxzSNW8JOvzvN3ytD2myAG9JsktPf+Htzz0PFY89o/ivDLVrDy5COk8WPChPf3hpb33AGe8TUEDPSSwMb2WLKE8tuGgPR7Y5by4o+a7dB7OPAvYtD1vs9G8ArItPaqcBL2J+6A8b38LPQZHDL1AfIU95M8RPI6cH7zKvQQ6kobCveZvsDwbViu9Eu0IPZCM17wDilY9FNpzPW/UwzxAAmw88VOwvbMvbL3x14A8C4HYvAiznz1QkGq8l2aIPc966zytZ0A8xaPVPNvNVjxkUyC92IKOvVSTHzkyHJM9UaV5vRmeuL2daCO8WfAAvVo6k7yweLI7vwAYPSvHjb15Mpo8GMQBPXF7JL3Q8r+9FODNPSHH9TyCAT296CPmvGvCjbwmP++8zJWeva52PL3WsCK8I10tPfZK0zv2ipC8SUlQPaRJqz3qFmi9iKuSvU6fbbxxI0S80A+aPcxbuL125iE9Rrrzuk2GgLwCG/Q8sCOPvCAT9Dwlvig8492+PJr+pTyexyC9PpAauo2UCbyme1C8/U/DOsMFCL1keWi9y8yePLCUoL1LABW9pqdOvURELLzPPgC75wFbvemq7LzR+zg9XERTvZpK07wXqMQ8SHkxPZTtiTzjD5g9NeocPWYdLb3gLBU9Hp4bPWW1+T3LETo8yE+yPOjigzyPyjI9HeFqvY2xp7zlDAA9Cr4uPXP2nbz8vSO9Ih3SvKt/Ej1KWnY9qDwBPe9ekTwghoG8a6XcvLifFz0hWXO9hI6mvRLDAbw4ndk9FMSAvco7WT0GW6U85NcvvEAaf7voe+87PD93PdU/XL1AVRy9WhSiPP7UgL3gen68X9CPPfDOaz1Ooso6VWBOPfGzCb0ujps9N6WhvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=oH2kwmXAGCGL7bAAAAAAAAAAAAAneo^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
}

响应参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| response | String | 描述响应类型，内容为: "110" |
| code | String | 成功：“200”，失败：“404” |

举例：

{

"response":"110",

"code":"200"

}